DGUV Grundsatz 308-001 (2025)

Entwurf Stand 15/06/2026

Zur öffentlichen Kommentierung

Inhaltsverzeichnis

Glossar

Vorbemerkung

1 Anwendungsbereich

2 Rechtsgrundlagen

2.1 Innerbetrieblicher Einsatz

2.2 Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr

3 Gliederung, Umfang und Anrechenbarkeit der Qualifizierung

3.1 Dauer der Qualifizierungsmodule, Qualitätskriterien und Richtzeiten

3.2 Qualifizierungsmodule (in Anhang B)

3.3 Betriebliche Qualifizierung

3.4 Dokumentation der Qualifizierung

4 Beauftragung

5 Anforderungen an Qualifizierende

5.1 Qualifizierende

5.2 Ausbilder der Qualifizierenden

6 Randbedingungen

6.1 Allgemein

6.2 Räumlichkeiten,

6.3 Anzahl der Qualifizierenden und Teilnehmenden,

6.4 Technische Ausstattung

6.5 Lehrmittel-Ausstattung

7. Simulatoren in der Qualifizierung

8 Abschlussprüfungen

8.1 Theoretische Qualifizierung

- Präsenz-Prüfungen

- Online-Prüfungen

8.2 Praktische Qualifizierung

Anhang A

Definitionen FFZ

Anhang B

Inhalte der praktischen und theoretischen Qualifizierung

B 3.2.1 Allgemeines Theorie Modul

B 3.2.2 Modul Gabelstapler, Hochhub-MFFZ mit klappbarer Standplattform

B 3.2.2.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.2.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.3 Modul LKW-Mitnahmestapler

B 3.2.3.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.3.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.4 Modul Schubmaststapler

B 3.2.4.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.4.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.5 Modul Drei-Seitenstapler

B 3.2.5.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.5.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.6 Modul Vertikal-Kommissionierer

B 3.2.6.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.6.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.7 Modul Kleinteile-Kommissionierer

B 3.2.7.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.7.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.8 Modul Horizontal-Kommissionierer und Niederhub-MFFZ mit klappbarer 	Standplattform

B 3.2.8.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.8.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten,

B 3.2.9 Modul Niederhub-MFFZ kraftbetrieben und deichselgeführt

B 3.2.9.1 Lehrinhalte Theorie, entspricht allgemeiner Theorie unter 3.2.1

B 3.2.9.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

B 3.2.10 Modul Hochhub-MFFZ kraftbetrieben und deichselgeführt

B 3.2.10.1 Lehrinhalte Theorie

B 3.2.10.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Anhang C

Beispielhafte Prüfungsparcours

C 8.2.1	 Prüfungsparcours Gabelstapler, Hochhub-MFFZ mit klappbarer Plattform,

C 8.2.2	 Prüfungsparcours Mitnahmestapler

C 8.2.3 	Prüfungsparcours Schubmaststapler

C 8.2.4 	Prüfungsparcours Drei-Seitenstapler

C 8.2.5 	Prüfungsparcours Vertikal-Kommissionierer

C 8.2.6 	Prüfungsparcours LCEP

C 8.2.7 	Prüfungsparcours Horizontal-Kommissionierer, Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform

C 8.2.7 	Prüfungsparcours Niederhub-MFFZ

Anhang D

Hilfestellung Aufsicht, für Auszubildende 15-17 Jahre

Glossar

FFZ				Flurförderzeuge

MFFZ 				Mitgänger-Flurförderzeug, deichselgeführt und kraftbetrieben.

LCEP			Load Carrying Elevating Platform, 						im Text als Kleinteile-Kommissioniergerät bezeichnet

Niederhub-MFFZ		Mitgänger-Flurförderzeug, nur zum bodenfreien Anheben von Lasten

Hochhub-MFFZ			Mitgänger-Flurförderzeug, kann Lasten in Höhen bis 6m stapeln

Niederhub-MFFZ mkP		Niederhub MFFZ mit klappbarer Plattform, wir für die Qualifizierung 				wie ein Horizontal-Kommissionnierer behandelt

Hochhub-MFFZ mkP		Hochhub MFFZ mit klappbarer Plattform, wird für die Qualifizierung 				wie ein Gabelstapler behandelt

H-Kommissionierer		Horizontal-Kommissionierer

V-Kommissionierer		Vertikal-Kommissionierer

Richtzeit 			Die Zeit, die im Durchschnitt Teilnehmende benötigen, um das 					praktische Qualifizierungsziel zu erreichen (praktische 						Gesamtübungszeit als Summe der Übungszeiten)

Übungszeit			Die Summe der Einzelfahrten bis zum Erreichen des Übungsziels 				beim Fahren einer Übung

Live-Online-Training: 		Qualifizierung im virtuellen Klassenzimmer, vergleichbar mit einem 				Onlinemeeting

Elektronisches Lernsystem	Meist online verfügbares Lernprogramm, das den individuellen 				Lernfortschritt und die Zielerreichung ermöglicht und protokolliert

Betriebliche Einweisung	Einweisung in die betrieblichen Gegebenheiten, Tätigkeiten und FFZ vor Ort

FFZ-Typ bezogene Theorie	Theorie, die für einen speziellen Flurförderzeug-Typ relevant ist

Qualifizierung			Qualifikationsvermittlung, siehe TRBS 1116

Unterweisung			Qualifizierung nach den Vorgaben der DGUV Vorschrift 1, z.B. 					jährliche Unterweisung der Versicherten/Beschäftigten

Bedienausweis			Nachweis der erfolgreichen Qualifizierung als Bedienperson für FFZ, 				synonym Staplerschein, Fahrausweis

Beauftragung			Vom Unternehmer erteilte „Erlaubnis“ in seinem Betrieb 					bestimmte FFZ zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben zu bedienen

Vorbemerkung

Im nachfolgenden Text wird Bezug auf die DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ genommen, die Bezüge gelten identisch für die DGUV Vorschrift 69 „Flurförderzeuge“.

Wer einen Kraftfahrzeug-Führerschein besitzt, ist nicht allein deshalb befähigt innerbetrieblich Flurförderzeuge zu bedienen.

Dieser DGUV Grundsatz soll es ermöglichen, anhand der vorgegebenen Module geeignete Personen durch eine entsprechende Qualifizierung zum Bedienen von Flurförderzeugen zu befähigen. Er ist ein Maßstab für den Umfang und die Dauer der Qualifizierung und in bestimmten Verfahrensfragen, z.B. hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen.

Menschen mit Beeinträchtigungen leisten einen wertvollen Beitrag in Lager und Logistik. Damit auch sie sicher und rechtssicher Flurförderzeuge führen dürfen, kann die Qualifizierung individuell angepasst werden – z. B. durch längere Lernzeiten, visuelle Hilfen oder mündliche Prüfungen.

Die Qualifizierung nach dem DGUV Grundsatz 308-001 kann für Menschen mit Beeinträchtigungen rechtskonform erweitert und angepasst werden, wenn dadurch ein gleichwertiges Maß an Sicherheit und Gesundheit gewährleistet ist.

Folgende Punkte sind für diesen Zweck zu berücksichtigen und entsprechend zu dokumentieren:

1. Abklärung der Eignung der Menschen mit Beeinträchtigung für das Führen von Flurförderzeugen durch multiprofessionelles Team bestehend aus z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, medizinische Fachpersonen insbesondere im Bereich Arbeits- und Betriebsmedizin, Mitarbeitende des Sozialen Dienstes, betreuende und ausbildende Fachkräfte, Person mit Befähigung zur Qualifizierung von Bedienpersonen von Flurförderzeugen nach DGUV Grundsatz 308-001.

2. Integration der Inhalte des DGUV Grundsatzes 308-001 in das betriebliche Qualifizierungsrahmenkonzept (ggf. Zusammenarbeit z.B. mit ausbildender WfbM)

3. Anpassung des Qualifizierungskonzepts an die individuellen Bedürfnisse der Menschen mit Beeinträchtigungen, z. B. Nutzung sprachfreier Medien:

- Anzahl und Umfang der theoretischen und praktischen Lerneinheiten ggf. erhöhen

- Theoretische Prüfungen können bei Bedarf z.B. auch mündlich statt schriftlich erfolgen, ggf. Gebärdendolmetscher oder Hilfsmittel zur gestützten Kommunikation einsetzen

- Praktische Prüfungen erfolgen direkt am Einsatzort, mit den jeweils zu bedienenden Flurförderzeugen im Betrieb

4. Die qualifizierende Person:

- verfügt über die Anforderungen an Qualifizierende nach DGUV Grundsatz 308-001 Kapitel 5,

- hat Erfahrung in der beruflichen Qualifizierung von Menschen mit Beeinträchtigungen (z. B. geeignete pädagogische Zusatzqualifizierung),

- verfügt über praktische Erfahrung im Umgang mit den vor Ort tatsächlich verwendeten Flurförderzeugen.

Im nachfolgenden Text werden Fahrerinnen und Fahrer von Flurförderzeugen als Bedienperson(en) bezeichnet.

In dieser Revision des DGUV Grundsatzes 308-001, veröffentlicht als Entwurf 06/2026, wird die Qualifizierung auf einzelne FFZ-Typen in Modulen ausgerichtet. Die alten Qualifizierungsstufen 1 und 2 entfallen. Bedienpersonen, die bereits eine nachvollziehbare, FFZ-Typ bezogene Qualifikation und/oder eine nachvollziehbare, FFZ-Typ bezogene Beauftragung besitzen, benötigen keine nachträgliche Modulqualifizierung.

1 Anwendungsbereich

Dieser DGUV Grundsatz findet Anwendung auf die Qualifizierung und Beauftragung von Bedienpersonen von Flurförderzeugen für die nachfolgend genannten Flurförderzeug-Typen.

Die Anrechenbarkeit von Qualifizierungsmodulen eines FFZ-Typs auf einen anderen FFZ-Typ wird unter 3.3 in Tabelle 1 beschrieben.

Dieser Grundsatz setzt Maßstäbe für Qualifizierungsinhalte und Qualifizierungsziele für folgende FFZ-Typen:

- Gabelstapler (Gegengewichtstapler)

- LKW-Mitnahmestapler

- Schubmaststapler

- Drei-Seiten-Stapler (Schmalgangstapler, Regalstapler)

- Vertikal-Kommissionierer

- Kleinteile-Kommissionierer (LCEP)

- Horizontal-Kommissionierer

- Niederhub-Mitgängerflurförderzeuge (Niederhub-MFFZ)

- Hochhub-Mitgängerflurförderzeuge (Hochhob-MFFZ)

Zur Erreichung des Zieles, geeignete Personen zum Bedienen von Flurförderzeugen zu qualifizieren, wird in Abschnitt 3. die Dauer der Qualifizierung für den jeweiligen FFZ-Typ angegeben. Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zum selbstständigen Bedienen eines Flurförderzeuges erfolgt durch eine in Abschnitt 8 beschriebene theoretische und eine praktische Prüfung.

Der Qualifizierungsnachweis und die Beauftragung nach § 7 DGUV Vorschrift 68 durch den Unternehmer dürfen sich nur auf diese Flurförderzeuge erstrecken. Die Beauftragung der Bedienpersonen muss nachvollziehbar erfolgen.

Dieser DGUV Grundsatz findet keine Anwendung auf geländegängige Teleskopstapler nach DIN EN 1459-1 und -2. Für diese gilt der DGUV Grundsatz 308-009 „Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern“.

Das Qualifizierungsmodul für den Mitnahmestapler betrifft ausschließlich den innerbetrieblichen Transport auf einem privaten Betriebsgelände. Der öffentliche Straßenverkehr und quasi-öffentliche Flächen (z.B. Kundenparkplätze) sind davon nicht betroffen.

Qualifizierungen, die die Maßstäbe dieses DGUV Grundsatzes nicht erfüllen, dürfen nicht mit der Nennung dieses DGUV Grundsatzes bzw. der DGUV Vorschrift 68 beworben werden. Es darf auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass eine solche Qualifizierung eine ausreichende Qualifikation im Sinne dieses DGUV Grundsatzes oder der entsprechenden DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ ist.

2 Rechtsgrundlagen

2.1 Innerbetrieblicher Einsatz

Das Betreiben von Flurförderzeugen ist in der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ geregelt. Danach darf der Unternehmer mit dem selbstständigen Bedienen von Flurförderzeugen nur Personen beauftragen, die

1. mindestens 18 Jahre alt sind,
2. für diese Tätigkeit geeignet und qualifiziert sind und
3. ihre Befähigung nachgewiesen haben.

Die Beauftragung muss nachvollziehbar erteilt werden. Die Beauftragung ist auf den innerbetrieblichen Bereich beschränkt. Für den öffentlichen Verkehrsraum gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, siehe Kap. 2.2.

In der Berufsausbildung, z.B. zur Fachkraft für Lagerlogistik, dürfen Jugendliche im Rahmen des § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz als Bedienperson für Flurförderzeuge qualifiziert werden.

Im Rahmen der Berufsausbildung dürfen Jugendliche Flurförderzeuge innerbetrieblich bedienen, wenn dies unter fachlicher Aufsicht erfolgt. Dabei sollten die aufsichtführende Person und die Dauer des Ausbildungsabschnittes schriftlich festgelegt sein. Im Anhang D findet sich dazu einen Organisationshilfe.

2.2 Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr

Für das Führen von Flurförderzeugen im öffentlichen Straßenverkehr muss die Bedienperson die erforderliche Fahrerlaubnis (Führerschein) gemäß §2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) besitzen. Die Einteilung der Führerscheinklassen ist in der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) geregelt.

3 Gliederung, Umfang und Anrechenbarkeit der Qualifizierung

Die Qualifizierung von Bedienpersonen für Flurförderzeuge besteht immer aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Beide Teile enden mit einer Prüfung. Der Gesamtabschluss ist erst erreicht, wenn Theorie- und Praxisprüfung bestanden sind.

- Theoretische Qualifizierung

Die Theorie ist zweigeteilt:

- Allgemeiner Teil: Dieser muss nur einmalig absolviert und geprüft werden (geräteunabhängig).

- Gerätespezifischer Teil: Dieser behandelt die Besonderheiten des jeweiligen FFZ-Typs und endet mit einer eigenen Prüfung.

- Praktische Qualifizierung

Die Praxis umfasst gezielte Fahrübungen gemäß den Modulen und endet mit einer praktischen Prüfung.

- Anrechnung von Vorqualifikationen

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden bestimmte Module aufeinander angerechnet (siehe Tabelle 1):

- Kennzeichnung „A“ (Anrechnung): Wer bereits eine höherwertige Qualifizierung besitzt, muss das neue Modul nicht komplett wiederholen.

  - Beispiel: Wer das Modul „Gabelstapler“ erfolgreich absolviert hat, benötigt für das Modul „Horizontal-Kommissionierer“ keine erneute Qualifizierung.

- Kennzeichnung „M“ (Modul): Keine Anrechnung möglich, das Modul muss 
vollständig (Theorie & Praxis) absolviert werden.

  - Beispiel: Wer das Modul „Gabelstapler“ erfolgreich absolviert hat, benötigt für das Modul „Schubmaststapler“ eine erneute vollständige Qualifizierung nach diesem Modul.

|  | Gabelstapler | Mitnahmestapler | Schubmaststapler | Drei-Seiten-Stapler | V-Kommissionierer | LCEP | H-Kommissionierer | Niederhub MFFZ | Hochhub-MFFZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabelstapler Hochhub-MFFZ mit klappbarer Plattform |  | M | M | M | M | A | A | A | A | Seitenstapler Containerstapler |
| Mitnahmestapler | M |  | M | M | M | A | A | A | A | Plus Theoriemodul (Verkehrsrecht) zusätzlich zum Gabelstapler und Praxis gleich zuzüglich Ladungsicherung |
| Schubmaststapler | M | M |  | M | M | A | A | A | A | Vier-Wege-Stapler |
| Drei-Seiten-Stapler | M | M | M |  | A | A | A | A | A |  |
| V-Kommissionierer | M | M | M | M |  | A | A | A | A |  |
| Kleinteile-Kommissionierer LCEP | M | M | M | M | M |  | M | A | A |  |
| H-Kommissionierer Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform | M | M | M | M | M | M |  | A | M | Schlepper |
| Niederhub-MFFZ | M | M | M | M | M | M | M |  | M | Handgabelhubwagen |
| Hochhub-MFFZ | M | M | M | M | M | M | M | A |  |  |

Tabelle 1: Anrechenbarkeit von Modulen

Legende A/M

A:= Inhalte des Moduls sind anrechenbar, aber betriebliche Qualifizierung erforderlich, siehe Kap. 3.4

M:= Modul muss komplett absolviert werden

In der Letzten Spalte finden sich Hinweise zur Gestaltung von Qualifizierungen für nicht aufgeführte FFZ-Typen:

- Liegt die Grundqualifikation (das Modul) nicht vor und soll nur für die in Tabelle 1 in der rechten Spalte aufgeführten FFZ-Typen qualifiziert werden, kann das linksstehende Modul (Spalte 1) als Vorlage zur spezifischen Qualifizierung genutzt werden. Eine Qualifizierung für Schlepper kann zum Beispiel nach dem Modul für Horizontal-Kommissionierer erfolgen.

- Liegt die Grundqualifikation (das Modul) bereits vor, reicht für diese Flurförderzeug-Typen eine darauf aufbauende Qualifizierung. Diese muss Theorie und Praxis abdecken und sich auf die speziellen Eigenschaften des FFZ-Typs und die entsprechenden Tätigkeit konzentrieren.  
z. B. MFFZ mit klappbarer Plattform; liegt eine Qualifikation für den Gabelstapler vor, so ist eine betriebliche Qualifizierung (Einweisung) ausreichend.

3.1 Dauer der Qualifizierungsmodule

Die Dauer der Qualifizierung wird im Wesentlichen bestimmt:

A durch den Umfang, der allgemeinen und FFZ-Typ bezogenen Theorie, sowie

B der Richtzeit als Summe der Übungszeiten für die einzelnen Übungen im Rahmen der 	praktischen Qualifizierung und

C Prüfungszeiten für Theorie und Praxis

Die Richtzeit für die Module Kleinteile-Kommissionierer (LCEP), Horizontal-Kommissionierer, Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform, Niederhub-MFFZ und Hochhub-MFFZ wird pauschal pro Modul angegeben.

Die Dauer für das allgemeine Theorie-Modul und den FFZ-Typ bezogenen Theoriemodulen sind in Lehreinheiten (LE) zu 45 Minuten angegeben.

Die Dauer der praktischen Qualifizierung ergibt sich aus der Summe der Übungszeiten der FFZ-Typ bezogen Übungen, der Richtzeit. Für jede Übung wurden Übungszeiten ermittelt, die sich aus der benötigten Übungszeit je Teilnehmenden bis zum Erreichen des Lernziels ergeben. Das Lernziel ist die Übung sicher und flüssig fahrend in einer angemessenen Geschwindigkeit absolvieren zu können. Die Richtzeiten wurden aus einer repräsentativen Anzahl von protokollierten Qualifizierungen ermittelt.

Die Aussage, ob das Lernziel erreicht wurde, obliegt den Qualifizierenden.

3.2 Qualifizierungsmodule

Die praktische Qualifizierung erfolgt durch das Absolvieren der im jeweiligen Modul beschriebenen Übungen und kann durch die Nutzung eines geeigneten Simulators ergänzt werden.

Die theoretische Qualifizierung kann durch Unterricht in Präsenz, in einem Live-Online-Training oder mit einem elektronischen Lernsystem (LMS) erfolgen.

Das elektronische Lernsystem sollte folgenden Kriterien genügen:

- Die Qualifizierungsinhalte müssen tätigkeitsspezifisch aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.

- Es müssen Lernfortschrittskontrollen stattfinden.

- Eine Kommunikation zwischen Teilnehmenden und Qualifizierenden muss möglich sein.

3.3 Betriebliche Qualifizierung

Die betriebliche Qualifizierung bezieht sich auf die Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens, Unternehmensteils. Daher kann sie nur im Unternehmen selbst durchgeführt werden. Hierbei ist zwischen einem geräte- und einem verhaltensbezogenen Teil der betrieblichen Qualifizierung zu unterscheiden.

Die Durchführung der betrieblichen Qualifizierung (Einweisung/Erstunterweisung) ist zu dokumentieren.

3.3.1 Gerätebezogener Teil

Die gerätebezogene Qualifizierung ist im Wesentlichen eine Einweisung an den im Unternehmen vorhandenen Flurförderzeugen und deren Anbaugeräte. Dies betrifft auch die in Tabelle 1 mit A gekennzeichneten FFZ-Typen.

Die Bedienperson eines Flurförderzeuges soll, bevor sie ein anderes FFZ gleichen Typs, für das sie eine Qualifikation besitzt, im Betrieb übernimmt, mit dessen Besonderheiten vertraut gemacht werden und sich mit Umsicht und Vorsicht in dessen Funktionsweise einüben.

Grundlagen sind die praktischen Übungen im betreffenden Modul.

3.3.2 Verhaltensbezogener Teil

Im verhaltensbezogenen Teil muss der Unternehmer die Bedienperson in allen Belangen unterweisen, die in seinem Unternehmen zu beachten sind. Hierzu zählt z.B. die Unterweisung über die freigegebenen Verkehrswege, über Lagerung, Lagerflächen und Stapelung, Regelungen über die Mitnahme von Personen auf Flurförderzeugen, die Verwendung von Anbaugeräten oder Anhängern und die Verwendung von Arbeitsbühnen. Im Wesentlichen sind dies Sachverhalte, die der Unternehmer in der nach §5 der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ zu erstellenden Betriebsanweisung bereits aufgelistet hat.

3.4 Dokumentation der Qualifizierung

Die Teilnehmenden erhalten nach erfolgreich abgeschlossener Qualifizierung, d.h. nach dem Bestehen der Prüfungen in Theorie und Praxis, ein Qualifikationszertifikat und einen Bedienausweis mit Eintrag für den entsprechenden Flurförderzeug-Typ.

In dem Bedienausweis für FFZ sollte die in Abschnitt 3. erläuterte Qualifizierung in der Art berücksichtigt sein, dass Qualifizierende die erfolgreiche Teilnahme an den einzelnen Qualifizierungsmodulen durch Unterschrift bestätigen können.

Der Bedienausweis sieht vor, dass die qualifizierende Stelle den FFZ-Typ einträgt. Der Bedienausweis beinhaltet mindestens folgende Einträge:

- Name, Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum

- Qualifizierte FFZ-Typen

- Lichtbild/Passbild

Der Bedienausweis kann auch in einem Format für die EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet) erstellt werden, in diesem Fall kann das Qualifikationszertifikat entfallen.

4 Beauftragung

Nach erfolgreich abgeschlossener Qualifizierung dürfen Bedienpersonen mit dem selbständigen Bedienen von Flurförderzeugen durch den Unternehmer beauftragt werden. Diese Beauftragung ist nachvollziehbar zu erteilen.

In der Beauftragung ist anzugeben, für welchen Betrieb bzw. Betriebsteil sowie für welche Flurförderzeuge (abhängig z.B. von der Tragfähigkeit, Bauart, ...) die Beauftragung zum selbstständigen Bedienen gilt.

Die Beauftragung kann nur vom Unternehmer erteilt werden. Sie kann daher nicht auf andere Unternehmen übertragen werden. Infolgedessen erlischt die Beauftragung beim Ausscheiden aus dem Unternehmen.

5 Anforderungen an Qualifizierende für Bedienpersonen

5.1 Qualifizierende

Als Qualifizierende für Bedienpersonen kann tätig werden, wer auf Grund einer/der fachlichen Ausbildung und entsprechender Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flurförderzeuge hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (z.B. Arbeitsschutzgesetz, Produktsicherheitsgesetz, Maschinenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung), Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN, EN und ISO Normen) vertraut ist und mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

• Erfolgreiche Qualifizierung zur Bedienperson von Flurförderzeugen für den FFZ-Typ für den qualifiziert werden soll

• Zwei Jahre praktische Erfahrung im Umgang mit oder dem Einsatz von Flurförderzeugen für den FFZ-Typ für den qualifiziert werden soll

Dies soll sicherstellen, dass Qualifizierende Erfahrungen im täglichen Einsatz von Flurförderzeugen gesammelt haben. Idealerweise sollten sie über längere Zeit Flurförderzeuge bedient haben.

• Mindestens vierjährige Tätigkeit in einer Funktion mindestens nach Niveau 5 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Mit dieser Anforderung soll gewährleistet werden, dass die Qualifizierenden über die Fähigkeiten und Erfahrung verfügen, eine Qualifizierung erfolgreich durchführen zu können. Hierzu gehören z.B.:

- Qualifizierungskonzepte zu erstellen,

- Fachkenntnisse zu vermitteln,

- eine Gruppe durch eine Qualifizierung zu führen.

• Erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung für Qualifizierende von Bedienpersonen für Flurförderzeuge, die überwiegend in Präsenz durchgeführt wird.

5.2 Ausbilder für Qualifizierende

5.2.1 Allgemeines

Als Ausbilder für Qualifizierende kann tätig werden wer, die Anforderungen des Abschnittes 5.1 erfüllt und zusätzlich folgende Qualifikationen nachweisen kann:

Eine mehrjährige Tätigkeit als Qualifizierender mit mindestens 200 Schulungstagen insgesamt.

Nachgewiesene Kompetenzen/Fähigkeiten im Bereich der Didaktik, die es ermöglichen die Kenntnisse von Qualifizierenden in den Prinzipien der Erwachsenenbildung, den Prozessen der Gruppendynamik und der Interkulturellen Kompetenz zu erweitern und diese zur Anwendung zu befähigen.

5.2.2 Anerkennung

Die Leitung des Sachgebietes „Intralogistik und Handel“ des Fachbereichs „Handel und Lagerlogistik“ der DGUV kann den Ausbildern von Qualifizierenden auf Antrag und bei entsprechenden Nachweisen anerkennen, dass deren Qualifikationen für die Durchführung von Ausbildungen für Qualifizierende von Bedienpersonen für FFZ nach dem vorliegenden Grundsatz genügen.

Hierbei sind mit dem Sachgebiet abzustimmen bzw. vorzulegen:

• Rahmen, Umfang und Inhalt von Ausbildungen und Prüfungen,

• Ausbildungskonzept und Prüfungsordnung,

• Nachweise über qualifiziertes Personal und geeignete Räumlichkeiten sowie

• Regelmäßige themenbezogene Weiterbildung und

• ggf. weitere Nachweise auf Anfrage.

Die Leitung des oben genannten Sachgebiets kann im Rahmen der Anerkennung Beauftragte zu den Ausbildungen entsenden.

Die Anerkennung wird schriftlich erteilt und ist drei Jahre gültig. Sie kann auf Antrag verlängert werden. Eine Ablehnung der Anerkennung ist zu begründen.

Die Anerkennung als Ausbilder der Qualifizierenden dient als Bestätigung, dass fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten in Theorie und Praxis in der Qualifizierung vermittelt werden.

Eine aktuelle Liste anerkannter Ausbilder für Qualifizierer ist unter www. ###.de abrufbar.

6 Randbedingungen

6.1 Allgemeines

Der Erfolg einer Qualifizierung wird maßgeblich beeinflusst von:

• den Räumlichkeiten,

• der Qualifikation, der Erfahrung und Anzahl der Qualifizierenden,

• der technischen Ausstattung und

• den zur Verfügung stehenden Lehr- und Lernmitteln.

6.2 Räumlichkeiten

Für den theoretischen Teil der Qualifizierung in Präsenz sollte ein Schulungsraum mit folgenden Gegebenheiten zur Verfügung stehen:

• ausreichend groß (vorzugsweise sollten die Tische in U-Form platziert sein),

• gut zu klimatisieren (Heizungs- und Lüftungsmöglichkeit),

• ruhig (keine Verkehrs-, Gebläse- oder Maschinengeräusche),

• ausreichend beleuchtet,

• Toiletten in der Nähe.

Für den praktischen Teil der Qualifizierung sollte eine Fläche mit folgenden

Gegebenheiten zur Verfügung stehen:

• ausreichend groß (je nach FFZ-Typ zwischen 100 und 300m²/FFZ ), befestigt und gegenüber dem betrieblichen Verkehr abgesichert,

• Möglichkeit zur Durchführung von Stapelübungen (z.B. an Regalen, Laderampen oder LKW-Ladeflächen).

6.3 Anzahl der Qualifizierenden und Teilnehmenden

Bei Live-Online-Veranstaltungen sollte die Anzahl der Teilnehmende 12 nicht überschreiten

Bei Theorieunterricht in einem Raum sollte die Anzahl der Teilnehmende 12 nicht überschreiten

Das Verhältnis Qualifizierender : FFZ : Teilnehmer sollte 1:1:6 betragen. Es kann mehr als 1 FFZ eingesetzt werden, dabei muss das Merkmal der Aufsicht gewährleistet sein, ggf. sind zusätzliche Qualifizierende erforderlich.

6.4 Technische Ausstattung

Für den theoretischen Teil der Qualifizierung in Präsenz/Live online Training sollten folgende Einrichtungen zur Verfügung stehen:

• Beamer

• PC/Laptop

• Tafel/Smartboard/Whiteboard oder Flipchart

• Pinwand

Für den praktischen Teil der Qualifizierung sollten je Gruppe folgende Einrichtungen zur Verfügung stehen:

• passendes Flurförderzeug (geprüft und mängelfrei)

• Paletten, Gitterboxen oder entsprechende Ladungsträger in ausreichender Anzahl

• Verkehrsleitkegel

Abhängig von den Fahrübungen sollten zusätzlich zur Verfügung stehen:

• Regale oder ähnliche Lagereinrichtungen

• Laderampe/schiefe Ebene/Überladebrücke

6.5 Lernmittel-Ausstattung

Folgende Lehrmittel sollten zur Verfügung stehen (siehe auch Anhang 3):

• Regelwerke

• Lehrbücher

• Lehrfilme

• Unfallberichte

• Fragebögen

• Modelle (z.B. für die Demonstration der Standsicherheit), Muster, Schautafeln

6.6 Besondere Anforderungen bei alternativen Lehr- und Lernformen

Bei der Nutzung von alternativen Lehr- und Lernformen, siehe Kapitel 7, sind die Anforderungen der ArbStättV (Bildschirmarbeit, mobiles Arbeiten) zu beachten.

7. Alternative Lehr- und Lernformen

7.1 Simulatoren in der Qualifizierung

Durch den Einsatz von Simulationssystemen kann sich im Sinne eines verhaltensorientierten Arbeitsschutzes ein echter Mehrwert an Qualität in der Qualifizierung von Bedienpersonen für FFZ ergeben, sofern die zu Grunde liegende Technologie sowohl technische als auch didaktische Kriterien hinreichend berücksichtigt.

Die große Bandbreite der verfügbaren Simulationssysteme reicht von sehr gut geeigneten bis hin zu eher wenig geeigneten Lösungen für den Einsatz in der praktischen Qualifizierung von Bedienpersonen für Flurförderzeuge.

Mithilfe der in Abschnitt 3 in der FBHL-019: Einsatz von Simulationssystemen zur Qualifizierung der Bediener/innen ausgewählter mobiler Arbeitsmittel genannten Gütekriterien kann eine Bewertung vorgenommen werden, um die Güte eines Simulationssystems zu bestimmen. In Abhängigkeit der ermittelten Güte ist festzulegen, wie groß der Anteil an simulierter bzw. realer Praxis in der Übungsphase sein soll (siehe Abbildung 6).

Eine fachkundige Festlegung bedingt die Einbindung eines erfahrenen Qualifizierenden für Bedienpersonen von Flurförderzeugen.

Zum aktuellen Zeitpunkt (06/2026) wird der Einsatz von Simulationssystemen nicht für Prüfungsabschnitte in der Qualifizierung empfohlen.

7.2 E-Learning

Grundsätzliches:

Das E-Learning dient zur Vermittlung der Theorieinhalte im Rahmen einer Qualifizierung für das Bedienen von Flurförderzeugen.

Es soll auf Lernzielen basieren, die beschreiben, was die Teilnehmenden nach der Qualifizierung wissen sollen und in der Lage sind zu tun. Diese Lernziele sollen dokumentiert und auf die Teilnehmenden abgestimmt sein. Das E-Learning soll auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abstimmbar sein, indem es Vorwissen, praktische Aspekte der Anwendung, verwendete digitale Geräte und zusätzliche Aspekte wie die Zugänglichkeit berücksichtigt. Das E-Learning sollte fortschrittlich sein und den aktuell vertretbaren Stand der Möglichkeiten wiedergeben. Es soll die Teilnehmenden ermutigen, regelmäßig zu reflektieren, sich Notizen zu machen, zu vergleichen, zu bewerten und das Gelernte anzuwenden. Die interaktiven Bestandteile sollen auf die Lernziele und die Teilnehmenden abgestimmt sein. Im Rahmen der interaktiven Bestandteile des E-Learning werden Medien (wie Bilder, Audios und Videos) verwendet, die das Erreichen der Lernziele unterstützen. Das E-Learning soll arbeitsprozessorientiert aufgebaut sein, also einen Bezug zur Arbeitswelt haben, so dass es den Teilnehmenden hilft, ihr Wissen in die Praxis zu übertragen.

Sonstiges:

Neben der Vermittlung fachlicher Theorieinhalte durch das E-Learning selbst, soll wenigstens eine asynchrone Kommunikation zwischen den Teilnehmenden und dem Qualifizierenden möglich sein. Dies soll sicherstellen, dass Unstimmigkeiten und Fragen geklärt werden können. Der zeitliche Verzug für Antworten soll nicht mehr als einen Arbeitstag betragen. Die Bearbeitungsdauer des E-Learnings soll sich an der Dauer der jeweiligen Theoriequalifizierung orientieren. Darin inkludiert sind auch Zwischenprüfungen die beispielsweise als Wissenschecks, Testing, Übungen oder ähnliches deklariert werden können. Der Lernfortschritt soll für den Teilnehmenden selbst und auch den Qualifizierenden zu jeder Zeit ersichtlich sein.

Fremdsprachen:

Das E-Learning selbst, wie auch die Theorieprüfung kann in andere Sprachen übersetzt werden, so dass Teilnehmende die Theorieinhalte auch in anderen Sprachen als der Deutschen absolvieren können. Die Übersetzung soll dabei

- den Inhalt des Originaltextes korrekt wiedergeben und keine wesentlichen Informationen oder Besonderheiten verändern.

- für die Zielgruppe leicht verständlich sein und die Sprache sollte natürlich und flüssig klingen.

- kulturelle Unterschiede berücksichtigen und auf die spezifische Zielgruppe angepasst sein.

- einer Qualitätskontrolle unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie den angegebenen Qualitätsstandards entspricht.

Prüfung:

Die Theorieprüfung kann ortsungebunden online erfolgen. Dabei soll die Prüfungsdauer an der vorliegenden Qualifizierung ausgerichtet sein. Eine Kombination von Prüfungen (bspw. allgemeine Theorie mit einer FFZ-spezifischen Theorie) ist möglich, wobei sich die Prüfungsdauer entsprechend verlängert.

Die Prüfung soll so gestaltet werden, dass die Anzahl und der Inhalt der Fragen in der vorgegebenen Zeit nicht durch alleinige Recherche gelöst werden können. Eine Prüfung soll alle für die Qualifizierung relevanten Inhalte thematisieren und dabei nicht einheitlich ausfallen. Das kann beispielsweise durch Fragenpools oder auch Prüfungsvarianten erreicht werden.

Die Auswertung des Prüfungsergebnisses kann automatisch durch ein Lernmanagementsystem erfolgen. Dabei soll ein Teilnehmender die Möglichkeit haben, auf Nachfrage die absolvierte Prüfung einzusehen.

Das Lernmanagementsystem sollte über ein Feedbacksystem verfügen, welches es möglich macht, Unstimmigkeiten und Fehler zu melden. Dies dient dem kontinuierlichem Verbesserungsprozess.

Die Theorieprüfung kann bei Nichtbestehen wiederholt werden.

7.3 Live-Online Training (LoT)

Kamera- und Mikrofonpflicht für Teilnehmer, Kamera- und Mikrofonpflicht für Qualifizierenden, Teilen des Bildschirms für Qualifizierenden, Angemessene Verbindung,

Für den Qualifizierenden: Semiprofessionelle Kamera, kein Smartphon, Qualifizierungskonzept, entsprechende Weiterbildung, Semiprofessionelles Mikrofon, Beleuchtung, Aktives Liveübersetzen (Dolmetscher, KI-Übersetzung). Hinweis Vermittlung von Theorieinhalten.

8 Abschlussprüfungen

Jede einem FFZ-Typ zugeordnete Qualifizierung ist durch eine theoretische und eine praktische Prüfung abzuschließen. Die theoretische Prüfung sollte vor Beginn der praktischen Prüfung bestanden sein. Die Ergebnisse beider Prüfungen sind zu dokumentieren und aufzubewahren. Empfohlen wird eine Aufbewahrungszeit von 10 Jahren.

8.1 Theoretische Qualifizierung (Nummerierung anpassen)

Die Abschlussprüfung des theoretischen Teils kann sowohl schriftlich oder elektronisch in Präsenz als auch online erfolgen. Die Prüfung sollte nicht mehr als 1 Lehreinheit in Anspruch nehmen und max. 50 Fragen für die allgemeine und FFZ-Typ bezogene Theorie umfassen. Modulbezogen können die Prüfungen zeitlich angepasst werden. Die Prüfung ist Bestandteil der theoretischen Qualifizierungszeit.

Die Theorieprüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 80% der Fragen richtig beantwortet sind, bzw. wenn 80% der zu erreichenden Punkte erreicht wurden. Bei Nichtbestehen kann sie wiederholt werden.

8.1.1 Präsenzprüfung

Bewährt haben sich für Präsenzprüfungen Fragebögen mit vorgegebenen Antworten (Multiple-Choice-Verfahren). In Ausnahmefällen kann abweichend hiervon die Prüfung auch mündlich erfolgen, die Ergebnisse sind auch hier zu dokumentieren. Die Prüfungssprache wird durch den Qualifizierenden festgelegt, eine Verpflichtung zu Deutsch als Prüfungssprache besteht nicht.

8.1.2 Online-Prüfung

Die Online-Abschlussprüfung der theoretischen Qualifizierung sollte mit einem elektronischen Lernsystem erfolgen. Eine zeitliche Begrenzung sollte gegeben sein und sollte eine Lehreinheit nicht überschreiten.

Unabhängig davon, wie die Abnahme von Online-Prüfungen konkret ausgestaltet ist, werden personenbezogene Daten der Betroffenen verarbeitet, insbesondere zur Identifizierung der Prüflinge. Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten.

Die vorgesehene Datenverarbeitung ist auf das zu beschränken, was für die Abnahme der Online-Prüfungen angemessen und erforderlich ist. Bei Prüfungen ist die Chancengleichheit aller Prüflinge zu gewährleisten. Für alle Prüflinge müssen deshalb so weit wie möglich vergleichbare Prüfungsbedingungen gelten. Dazu muss es Kontrollmöglichkeiten geben, um Prüfungsbetrug zu verhindern. Eine permanente Kontrolle ist nicht notwendig, aber Stichprobenkontrollen. Eine Möglichkeit zu Stichprobenkontrollen besteht auch durch Fragen vor bzw. während der praktischen Prüfung.

Die Präsenzsituation sollte dabei für das Ausmaß der Überwachung bei Online-Prüfungen als Vergleich im Blick behalten werden.

8.2 Praktische Qualifizierung

Die Abschlussprüfung des praktischen Teils wird als Prüfungsfahrt durchgeführt, die sich aus den Teilen der einzelnen Übungen des entsprechenden Moduls zusammensetzt. Bei dieser Prüfung soll auf den richtigen Umgang und das sichere Bedienen des Flurförderzeuges geachtet werden.

Modulbezogen können die Prüfungen zeitlich angepasst werden. Die Prüfung ist Bestandteil der praktischen Qualifizierungszeit.

Die zulässige Anzahl der Fehlerpunkte richtet sich nach Art und Umfang der Prüfung und muss vom Qualifizierenden vor der Durchführung der Prüfung in der Prüfungsordnung festgelegt werden. Wird die zulässige Anzahl von Fehlerpunkten überschritten, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Die Prüfung kann wiederholt werden.

Anhang A

Beschreibungen zum FFZ-Typ

Gabelstapler/Gegengewichtstapler – Stapelndes Flurförderzeug mit Gabelzinken (die gegen Anbau-geräte ausgetauscht werden können), auf denen sich die palettierte oder nicht palettierte Last freitragend vor den Vorderrädern befindet, und das durch seine Masse im Gleichgewicht gehalten wird.

Schubmaststapler - Stapelndes Flurförderzeug mit Radarmen, bei dem die Last durch Ausschieben des Hubmastes oder des Lastträgers verschoben werden kann.

Dreiseitenstapler - Stapelndes Flurförderzeug mit Radarmen, das Lasten nach vorn und zu beiden Seiten ein - und auslagern kann. Dreiseitenstapler werden beim Einsatz in Schmalgängen mechanisch an Schienen oder induktiv auf einem Leitdraht geführt.

Vertikal-Kommissionier - Stapelndes Flurförderzeug mit einer Bedienerplattform, die mit der Plattform oder mit Gabelzinken angehoben werden kann und es der Bedienperson ermöglicht, Waren aus Regalen auf das Lastaufnahmemittel zu laden oder zu entladen.

Horizontal-Kommissionier - Nichtstapelndes Flurförderzeug mit einer Bedienerplattform und das es der Bedienperson ermöglicht, Waren aus Regalen auf das Lastaufnahmemittel zu laden oder zu entladen.

Hochhub-MFFZ - Stapelndes Flurförderzeug mit Radarmen, dessen Gabeln über den Radarmen angeordnet sind und das Paletten aus Regalen Aus- und Einlagern kann.

Niederhub-MFFZ - Nichtstapelnder deichselgeführter Hubwagen mit Gabeln, der durch die gehende Bedienperson vom Flur aus gesteuert wird. Niederhub-MFFZ mit einer Hubhöhe bis zu 1 m für ein ergonomisches Kommissionieren gelten als Niederhubwagen.

LKW-Mitnahmestapler – Stapelndes Flurförderzeug zum Be- und Entladen von LKW, welches aus eigener Kraft an der Heckwand des LKW-Anhängers befestigt und gesichert werden kann.

Kleinteile-Kommissionierer (LCEP - load carrying elevating platform) - Nichtstapelndes Flurförderzeug das eine Bedienperson und Lasten am Regal in die Höhe und wieder herunter befördern kann und es der Bedienperson ermöglicht, Waren aus Regalen auf einen Tray zu laden oder zu entladen.

Hochhub-MFFZ mit klappbarer Plattform – Hochhub-MFFZ an denen unter der Deichsel eine klappbare Plattform montiert ist, die der Bedienperson als Standplattform dient und ein Mitfahren ermöglicht.

Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform – Niederhub-MFFZ an denen unter der Deichsel eine klappbare Plattform montiert ist, die der Bedienperson als Standplattform dient und ein Mitfahren ermöglicht.

Anhang B

Inhalte der theoretischen Qualifizierung und Inhalte der praktischen Qualifizierung

B 3.2.1 Allgemeines Theorie Modul

Das allgemeine Theoriemodul beinhaltet in Kürze die wichtigsten Regelungen zu Flurförderzeugen, dies sind insbesondere:

Der Umfang beträgt ca. 2 LE.

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 0 | Begrüßung, Kenntnisstand der Teilnehmenden erfassen Modularer Aufbau der Qualifizierung erklären |  |
| 1 | Rechtliche Grundlagen - DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ - DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ - Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit - Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hinsichtlich der Verantwortung der Bedienperson von Flurförderzeugen - TRBS 1116 - Verantwortung Unternehmer/Bedienpersonal |  |
| 2 | Unfallgeschehen -Statistiken über Unfälle mit Flurförderzeugen |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und Anbaugeräten -FFZ-Typen |  |
| 4 | Antriebsarten |  |
| 5 | Standsicherheit |  |
| 6 | Betrieb allgemein -Beachtung der Betriebsanleitung(en) -Beachtung der Betriebsanweisung -Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung Verlassen des Flurförderzeuges -Abstellen (wo und wie) -Sichern gegen unbefugte Benutzung |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung -tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb -Bedeutung der regelmäßigen Prüfung durch die befähigte Person nach TRBS 1203 - Prüfnachweis - Bedeutung der Prüfplakette |  |
| 8 | Umgang mit Last -Fahrgeschwindigkeit anpassen -an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen -vorausschauend Fahren -Folgen bei abruptem Bremsen und Anfahren |  |
| 9 | Verkehrsregeln / Verkehrswege |  |
| 10 | Prüfung |  |

3.2.2 Modul Gabelstapler, auch für Hochhub-MFFZ mit klappbarer Plattform

3.2.2.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang beträgt  ca. xx LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rechtliche Grundlagen •Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) hinsichtlich der Ausrüstung von Flurförderzeugen bei Einsatz im öffentlichen Verkehrsbereich •Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) hinsichtlich der Nutzung von Flurförderzeugen im öffentlichen Verkehrsbereich •Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) hinsichtlich der Zulassung von Fahrzeugen • Fahrerlaubnisverordnung (FeV) • Fahren im öffentlichen Verkehrsbereich |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle mit Gabelstaplern • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb von Gabelstaplern |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und Anbaugeräten • Aufbau eines Gabelstaplers • Lenkung hinsichtlich Unterschied Gabelstapler – Kraftfahrzeug • Arten der Kraftübertragung • Hinweis auf Flurförderzeuge für den Einsatz in feuergefährdeten und explosionsgefährdeten Bereichen • Funktion einzelner Anbaugeräte und dergleichen - Seitenschieber - Arbeitsbühne - Klammer - Gabelverlängerungen - Kippbehälter • Funktion von Fahrerrückhalteeinrichtungen • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen |  |
| 4 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) • Verbrennungsmotorischer Antrieb (Diesel, Flüssiggas, Erdgas) - Abgasemission, - Betanken, Flaschenwechsel, - Betrieb und Abstellen unter Erdgleiche - Einsatz in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Flurförderzeug und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Einfluss von Anbaugeräten • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen) • Einfluss der Bereifung (Verformung, Luftdruck, Beschädigung) • Einfluss der Achskonstruktion - Drehschemelachse - Pendelachse - Kombiachse • Wenden auf schiefen Ebenen • Verhalten bei umstürzendem Gabelstapler |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen - Betrieb in Lärmbereichen - Mitnahme von Personen - Bereiche mit Kundenverkehr - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Befahren von Steigung und Gefälle • Assistenzsysteme |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme - nahe am Gabelrücken aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben - fahren mit zurückgeneigtem Hubmast • Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Umgang mit nicht palettierten Lasten • Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Verwendung von Lastschutzgitter und Fahrerschutzdach • Tragfähigkeit von Regalen - Fachlasten - Feldlasten • Errichten und Abtragen von Stapeln • Sicht auf Fahrbahn - Einweiser - Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel) - Rückwärtsfahren • Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten • Transport hängender Lasten - pendelnde Lasten - Bigbags • Transport von Gefahrstoffen • Verwendung von Arbeitsbühnen |  |
| 9 | ### Verkehrsregeln/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand der Verkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern • Befahren von Laderampen, Überladebrücken, Aufzügen • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten • Befahren von Regalgängen • Überqueren von Gleisanlagen, Entwässerungsrinnen, Schächte |  |

      - Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt die Summe der Übungszeiten: xxx Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Stellteile für das Fahren - hand- bzw. fußbetätigt - Fahrschalter, Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Doppelpedalsteuerung - Stellteile für das Bremsen - hand- bzw. fußbetätigt - Betriebsbremse - Feststellbremse - Unterlegkeil - Stellteile für die Lenkung - Lenkrad, Deichsel - Joystick - Stellteile zum Handhaben der Last - Joystick - Steuerung des Hubwerkes - Steuerung der Neigeeinrichtung - Steuerung von Anbaugeräten (z.B. Seitenschieber, Klammern) - Sonderstellteile - Multifunktionshebel - Rücktasteinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - Kartenschloss - Transponder - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Fahrersitzkontaktschalter - Fahrerrückhalteeinrichtung |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Reifen (Schäden, Luftdruck, Profil, Fremdkörper, Radmuttern) - Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleiß, Aufhängung, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben) - Anbaugeräte - Hubketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung, Schmierung) - Hydraulik (Leckagen) - bei Batterieantrieb: - Kapazität - bei Flüssiggasantrieb: - Befestigung der Gasflasche - Anschlüsse, Dichtigkeit (Gasgeruch) - bei verbrennungsmotorischem Antrieb: - Kühlwasser - Motoröl - Rußfilter - Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast - Chassis– Fahrerschutzdach – Lastschutzgitter. - Anhängevorrichtung - Rückhaltesystem - Funktionsprüfung - Lenkungsspiel - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung - Heben, Senken, Neigen - Anbaugeräte, Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten - Beleuchtung |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeitsdiagramm - Gewichtsverteilung - Hilfsmittel für Lastaufnahme (Flach-, Gitterbox-, Fasspaletten, Bigbags) - Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch - Art der Lastaufnahme - Hubmastneigung - Fahrbahnneigung |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Hubgerüst - Zugang zum Bedienplatz/Bedienstand - Fahrzeugrahmen bei Mitgänger-Flurförderzeugen - bei Austausch der Gabelzinken - bei Batteriewechsel - bei Montage von Anbaugeräten |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Einstellen des Fahrersitzes (Gewicht, Abstand zu den Pedalen) - Benutzen der Fahrerrückhalteeinrichtung - Anlassen/Starten - Betätigung aller Stellteile (ohne Last) |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Feststellbremse betätigen - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Gabel mit den Spitzen nach unten neigen - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung - „Abspringen“ vom FFZ beim Auslaufen in den Stillstand |  |
| 7 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Richtzeiten: Die angegebenen Abmessungen und Fahrzeiten sind Richtwerte und gelten für Gabelstapler mit einer Tragfähigkeit von ca. 1,4 t. Für andere Gabelstapler sind diese Werte entsprechend anzupassen. |  |

1. Übung:

Gewöhnung an den Gabelstapler – Fahren ohne Last

Vorgezeichneten Kreis oder beliebige Strecke ohne Last abfahren (vor- und rückwärts).

Beschreibung:

Betätigen der Stellteile für das Fahrwerk. Vorgezeichneten Kreis langsam ohne Last vor- und rückwärts abfahren. Alternativ ca. 15 m lange, ebene Gerade langsam ohne Last abfahren. Ohne zu wenden, Rückwärtsfahrt in gleicher Weise durchführen.

Maße: 	X: 8,0 m  	  	Y: 2,0 m

Hinweise:

Langsam beschleunigen, weich abbremsen (Längsstabilität), Geschwindigkeit dem Kurvenradius anpassen (Seitenstabilität). Vor Fahrtrichtungswechsel immer erst vollständig anhalten!

Im Einzelnen:

- Motor in Gang setzen;

- Gabel so weit anheben, dass sie beim Fahren bodenfrei ist;

- Hubgerüst vor Fahrtantritt zurückneigen;

- erst jetzt Handbremse lösen;

- langsam anfahren und allmählich beschleunigen;

- vom Ausgangspunkt aus Rückwärtsfahren in gleicher Weise durchführen

(beim Rückwärtsfahren in Fahrtrichtung blicken);

- nach Beendigung der Übung Gabel auf Boden vorschriftsmäßig absenken, so dass Hubketten zugentlastet sind

- Handbremse anziehen;

- Motor stillsetzen;

- Schlüssel abziehen.

Übungszeit: XX Minuten

2. Übung:

Gewöhnung an den Gabelstapler – Fahren ohne und mit Last

Vorgezeichnete Strecke mit mittig aufgestellten Hindernissen (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren. Der Abstand der Hindernisse wird dabei unterschiedlich gewählt. Fahren ohne Last vorwärts, dann rückwärts; anschließend Fahren mit Last vorwärts, dann rückwärts.

Beschreibung:

Betätigen der Stellteile für Fahr- und Hubwerk. Ca. 15 m lange, ebene Gerade mit Hindernissen ohne Last vor- und rückwärts abfahren. Anschließend Übung mit Last wiederholen. Als Last wird eine beladene Flach- oder Gitterboxpalette verwendet.

Maße: 	X: 3,0 m

Y: 5,0 m

Hinweise für das Aufnehmen und Absetzen einer Last:

Mast senkrecht stellen,

Handbremse lösen,

Gabel in Höhe der Palettenöffnung einfahren, auf gleichmäßige Beladung der Paletten achten.

Last soweit mit Gabel unterfahren, dass die Last am Gabelrücken anliegt (Vorsicht bei hintereinander stehenden Lasten, z.B. Regal oder Blockstapel).

- Bremse betätigen,

- Last anheben, bis Last bodenfrei,

- Mast zurückneigen,

- Bremse lösen,

- mit aufgenommener Last Übungsstrecke vor- und rückwärts (jeweils in Fahrtrichtung schauen) abfahren,

- wieder an Ausgangspunkt zurückfahren,

- Bremse betätigen,

- Mast senkrecht stellen,

- Last absetzen,

- Bremse lösen,

- Stapler ca. 2 m zurücksetzen (in Fahrtrichtung schauen!),

- Bremse betätigen,

- Gabel vorschriftsmäßig auf Boden abstellen,

- Mast vorneigen,

- Handbremse anziehen,

- Motor stillsetzen,

- Schlüssel abziehen.

Bemerkung:

Die Teilnehmenden werden außerdem darauf aufmerksam gemacht, auch darauf zu achten, dass die Gabelzinken entsprechend der aufzunehmenden Last genügend weit auseinander gezogen werden, um die Stabilität der Last sicherzustellen.

Übungszeit: XX Minuten

- Übung:

Gewöhnung an den Gabelstapler – Fahren ohne und mit Last

Kreisförmig aufgestellte Hindernisse (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren. 	 Fahren ohne Last vorwärts, dann rückwärts; anschließend 	 Fahren mit Last vorwärts, dann rückwärts.

Beschreibung:

Betätigung der Bedienungseinrichtungen für Fahr- und Hubwerk. Die kreisförmig aufgestellten Hindernisse ohne Last vor- und rückwärts umfahren. Anschließend die Übung mit Last wiederholen.

Maße: 	X: 3,0 m

Y: 8,0 m.

Übungszeit: XX Minuten

- Übung:

Beherrschung des Gabelstaplers – Kurventechnik – Übung mit Last

Vor- und Rückwärtsfahren um Hindernisse, die auf zwei parallelen Strecken (Abstand Y) hintereinander im Abstand X aufgebaut sind.

Die Übung wird mit Last durchgeführt.

Beschreibung:

Die aufgestellten Hindernisse mit Last in kleinen und großen Kurven vor- und rückwärts umfahren.

| Maße: | X: 3,0 m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y: 4,0 m | Übungszeit: XX Minuten |

- Übung:

Aufnehmen von Lasten in Gängen – simulierte Tordurchfahrt

Aufnehmen und Stapeln von Lasten in Gängen – Tordurchfahrt; von einem breiten Gang rechtwinkelig in einen schmalen Gang einbiegen.

Beschreibung:

Ohne Last in einen X m breiten und ca. 15 m langen Gang einfahren. Durchfahren einer Y m breiten simulierten Tordurchfahrt, rechtwinkelig in einen Z m breiten Gang einbiegen, Gitterbox- oder Flachpalette am Ende des Gangs (Markierung 2) aufnehmen, rückwärts zum Ausgangspunkt zurückfahren (Blick in Fahrtrichtung), Last auf Markierung 1 absetzen, ca. 2 m zurücksetzen und Stapler vorschriftsmäßig abstellen!

Maße: 	X: 4,0 m

Y:  2,0 m

Z: 3,0 m

Hinweis:

Vor Tordurchfahrt Geschwindigkeit vermindern und hupen! Beim Einbiegen in den rechtwinkeligen Gang auf richtige Fahrweise achten.

Übungszeit XX Minuten

6. Übung:

Aufnehmen und Stapeln von Lasten (Gitterbox- und Flachpaletten) in einem Gang mit möglichst wenig Fahrbewegungen

Beschreibung:

Flachpalette vorschriftsmäßig aufnehmen, in den Gang einfahren und auf markierter Fläche zwischen zwei Gitterboxpaletten (Nr. 1 und 2) absetzen; im Gang zurücksetzen, Gitterboxpalette 1 aufnehmen und auf Gitterboxpalette 2 absetzen;

zurückfahren und Gabelzinken bis Boden absenken;

Gabelzinken anheben, Gitterboxpalette 1 wieder aufnehmen und neben Flachpalette absetzen;

Flachpalette aufnehmen und rückwärts aus dem Gang herausfahren, Flachpalette vorschriftsmäßig absetzen; ca. 2 m zurückfahren und Gabelstapler vorschriftsmäßig abstellen.

Maße: X: 5,0 m Fahrzeit:  240 s   Y: 15,0 m

Hinweise für das Stapeln von Lasten:

- Mit vorschriftsmäßig gesenkter Last bis an den Stapel heranfahren,

- Bremse betätigen (evtl. vorher Gang herausnehmen),

- Hubgerüst senkrecht stellen,

- Last auf Stapelhöhe anheben,

- Bremse lösen,

- Stapler vorsichtig bis in den Stapel einfahren,

- Bremse betätigen,

- Last absetzen,

- Bremse lösen,

- zurückschauen,

- Stapler so weit zurücksetzen, dass Gabelzinken ohne Berührung des Stapels abgesenkt werden können,

- Gabel bodenfrei absenken,

- Mast zurückneigen,

- aus dem Gang herausfahren und Stapler vorschriftsmäßig abstellen.

Bemerkung:

Besonders muss darauf geachtet werden, dass vor allen Hub- und Senkbewegungen die Bremse betätigt sowie beim Abstellen die Feststellbremse des Staplers angezogen wird.

Übungszeit XX Minuten

7. Übung:

Ein- und Ausstapeln an einem Palettenregal

Stapeln und Entstapeln an einem 3,50 m hohen Palettenregal mit 2 Regalflächen (jeweils 2 Flachpaletten können im Regal nebeneinander abgesetzt werden).

Beschreibung:

Diese Übung wird mit beladenen Flachpaletten durchgeführt, die aus dem einen Regal in das andere transportiert werden.

Hinweise:

Die Höhe der einzelnen Regalböden lassen sich beispielsweise am Hubgerüst des Gabelstaplers markieren. Sie erleichtern der Bedienperson das Ein- und Auslagern der Ware. Weiter können hierdurch Fehler, z.B. Anstoßen der Gabel an die Regalböden, Beschädigungen der Ware sowie das Herabstoßen von Gütern, leichter vermieden werden.

Hinweise für das Aufnehmen und Absetzen von Lasten siehe Übung 2.

Ausstapeln:

- Mit gesenkter Gabel und zurückgeneigtem Hubgerüst an das Regal heranfahren,

- Bremse betätigen,

- Hubgerüst senkrecht stellen,

- vor dem Regal Gabel auf Stapelhöhe ausfahren,

- Bremse lösen,

- Gabelzinken in die Palette einfahren,

- Bremse betätigen,

- Last anheben,

- Hubgerüst zurückneigen, um die Last zu stabilisieren,

- Bremse lösen,

- Gabelstapler vom Regal langsam zurücksetzen so weit, dass die Last ohne Berührung des Regals abgesenkt werden kann,

- Last bodenfrei absenken,

- vom Regal wegfahren und Last absetzen,

- beim Herausfahren aus der Palette beachten, dass die Palette nicht mitgezogen wird!

Übungszeit XX Minuten

8. Übung:

Trailer be- und entladen

Beschreibung:

Die sechs im Trailer (= abgegrenzte Fläche) abgestellten Paletten sind auf die Plätze 1 bis 6 zu verteilen und umgekehrt.

Hinweise:

Aufnehmen und Stapeln von Lasten wie in den vorangegangenen Übungen beschrieben.

Besondere Vorsicht beim Herausfahren aus dem „Trailer“ (eventuell hupen).

Übungszeit XX Minuten

9. Übung:

Befahren einer schiefen Ebene mit Last

Beschreibung:

Eine schiefe Ebene wird mit Last vorwärts und rückwärts befahren.

Hinweise:

Nach § 12 Abs. 7 der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge" muss die Last beim Befahren von Steigungen und Gefällen mit Gabelstaplern bergseitig geführt werden.

Bei der Aufwärtsfahrt darauf achten, dass die Sicht nach vorne durch die Last nicht versperrt ist. Gegebenenfalls durch Einweiser helfen lassen. Niemals wenden auf Gefällen/Steigungen!

Übungszeit XX Minuten

3.2.3 Modul Mitnahmestapler

3.2.3.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. xx LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rechtliche Grundlagen •Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) hinsichtlich der Ausrüstung von Flurförderzeugen bei Einsatz im öffentlichen Verkehrsbereich •Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) hinsichtlich des Betriebes im öffentlichen Verkehrsbereich •Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) hinsichtlich der Zulassung von Fahrzeugen • Fahrerlaubnisverordnung (FeV) • Fahren im öffentlichen Verkehrsbereich |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Mitnahmestaplern • Aufbau eines Mitnahmestaplers • Lenkung hinsichtlich Unterschied Mitnahmestapler – Kraftfahrzeug • Arten der Kraftübertragung • Funktion einzelner Anbaugeräte • Funktion von Fahrerrückhalteeinrichtungen • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen • Aufnehmen und Absetzen des Mitnahmestaplers, Ladungssicherung |  |
| 4 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) • Verbrennungsmotorischer Antrieb (Diesel, Flüssiggas, Erdgas) - Abgasemission, - Betanken, Flaschenwechsel, - Betrieb und Abstellen unter Erdgleiche - Einsatz in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Flurförderzeug und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Einfluss von Anbaugeräten • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit - Neigungen, schiefe Ebenen -Schwellen, Bordstein -Vertiefungen, -Fahren auf unebenen Böden • Einfluss der Bereifung (Verformung, Luftdruck, Beschädigung) • Einfluss der Achskonstruktion - Drehschemelachse - Pendelachse - Kombiachse • Wenden auf schiefen Ebenen, • Verhalten bei umstürzendem Mitnahmestapler |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung Sichern am Fahrzeug, in der Fahrzeugaufnahme • Gefährdung dritter Personen - Bereiche mit Kundenverkehr - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Befahren von Steigung und Gefälle • Assistenzsysteme |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme - nahe am Gabelrücken aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben - fahren mit zurückgeneigtem Hubmast • Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Umgang mit nicht palettierten Lasten • Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Verwendung von Lastschutzgitter und Fahrerschutzdach • Errichten und Abtragen von Stapeln • Sicht auf Fahrbahn - Einweiser - Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel) - Rückwärtsfahren • Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten • Transport hängender Lasten - pendelnde Lasten - Bigbags • Transport von Gefahrstoffen • Verwendung von Arbeitsbühnen |  |
| 9 | ### Verkehrsregelung/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand der Verkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern - Randsteine/Schrammboards • Befahren von Laderampen, Überladebrücken, Aufzügen • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten • Befahren von Regalgängen • Überqueren von Gleisanlagen, Entwässerungsrinnen, Schächte • Befahren von unbefestigten Flächen, Befahren von Flächen mit Böschungen |  |

3.2.3.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt die Summe der Übungszeiten: XXX Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Stellteile für das Fahren - hand- bzw. fußbetätigt - Fahrschalter, Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Doppelpedalsteuerung - Stellteile für das Bremsen - hand- bzw. fußbetätigt - Betriebsbremse - Feststellbremse - Unterlegkeil - Stellteile für die Lenkung - Lenkrad, Deichsel - Joystick - Stellteile zum Handhaben der Last - Steuerung des Hubwerkes - Steuerung der Neigeeinrichtung - Steuerung von Anbaugeräten (z.B. Seitenschieber, Klammern) - Sonderstellteile - Multifunktionshebel - Rücktasteinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - Kartenschloss - Transponder - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Fahrersitzkontaktschalter - Fahrerrückhalteeinrichtung |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Reifen (Schäden, Luftdruck, Profil, Fremdkörper, Radmuttern) - Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleiß, Aufhängung, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben) - Anbaugeräte - Hubketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung, Schmierung) - Hydraulik (Leckagen) - bei Batterieantrieb: - Kapazität - bei Flüssiggasantrieb: - Befestigung der Gasflasche - Anschlüsse, Dichtigkeit (Gasgeruch) - bei verbrennungsmotorischem Antrieb: - Kühlwasser - Motoröl - Rußfilter - Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast - Karosserie – Fahrerschutzdach – Lastschutzgitter. - Anhängevorrichtung - Rückhaltesystem - Funktionsprüfung - Lenkungsspiel - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung - Heben, Senken, Neigen - Anbaugeräte, Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten - Beleuchtung - Sichtprüfung der Gabelaufnahme am LKW |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeitsdiagramm - Gewichtsverteilung - Hilfsmittel für Lastaufnahme (Flach-, Gitterbox-, Fasspaletten, Bigbags) - Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch - Art der Lastaufnahme - Hubmastneigung - Fahrbahnneigung |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Hubgerüst - Zugang zum Bedienplatz - bei Austausch der Gabelzinken - bei Batteriewechsel - bei Montage von Anbaugeräten |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Einstellen des Sitzes (Gewicht, Abstand zu den Pedalen) - Benutzen der Rückhaltesysteme - Anlassen/Starten - Betätigung aller Bedienelemente |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Feststellbremse betätigen - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Gabel mit den Spitzen nach unten neigen - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung |  |
| 7 | ### Aufnehmen und Absetzen des Mitnahmestaplers auf den LKW - Vorgehen beim Aufnehmen und Absetzen des Mitnahmestaplers - Ladungssicherung des Mitnahmestaplers am LKW |  |
| 8 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z von und den Richtzeiten: Die angegebenen Abmessungen und Fahrzeiten sind Richtwerte und gelten für Gabelstapler mit einer Tragfähigkeit von ca. 1,4 t. Für andere Stapler sind diese Werte entsprechend anzupassen. |  |

Übungen aus Modul Gabelstapler + Auf- und Abnahme des Mitnahmestaplers auf dem LKW

3.2.4 Modul Schubmaststapler

3.2.4.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. xx LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle mit Schubmaststaplern • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Schubmaststaplern und Anbaugeräten • Aufbau eines Schubmaststaplers • Lenkung hinsichtlich Unterschied Schubmaststapler – Kraftfahrzeug/Gabelstapler, 360° Lenkung • Hinweis auf Flurförderzeuge für den Einsatz in feuergefährdeten und explosionsgefährdeten Bereichen • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Totmannschalter (linkes Fußpedal) |  |
| 4 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Flurförderzeug und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Einfluss von Anbaugeräten • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen) • Einfluss der Räder (Verformung, Beschädigung) • Wenden auf schiefen Ebenen • Verhalten bei umstürzendem Schubmaststapler • Verlust von Lenkung und Bremse bei falscher Lastaufnahme (anheben des Hecks durch Kippen bei zu hoher Last) |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen - Betrieb in Lärmbereichen - Bereiche mit Kundenverkehr - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Befahren von Steigung und Gefälle • Hauptfahrtrichtungen • Assistenzsysteme |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme - nahe am Gabelrücken aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben - fahren mit zurückgeneigtem Hubmast - Gabelneigung, Mastneigung - fahren mit eingezogenem Schub - mittige Aufnahme, vermeiden des Absetzens auf den Radarmen • Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Umgang mit nicht palettierten Lasten • Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Verwendung von Lastschutzgitter und Fahrerschutzdach • Tragfähigkeit von Regalen - Fachlasten - Feldlasten • Errichten und Abtragen von Stapeln • Sicht auf Fahrbahn - Einweiser - Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel) - Rückwärtsfahren • Transport von Gefahrstoffen • Verwendung von Arbeitsbühnen |  |
| 9 | ### Verkehrsregelung/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand der Verkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern - Festfahren der Kippsicherung auf unebenem Boden • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten (Masthöhe) • Befahren von Regalgängen • Überqueren von Dehnungsfugen, Schächte |  |

3.2.4.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt die Summe der Übungszeiten: XXX Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Bedienelemente - Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Doppelpedalsteuerung - „Totmannschalter“ - Betriebsbremse - Feststellbremse - Lenkrad - Hubsteuerung - Steuerung des Hubwerkes - Steuerung der Neigeeinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - RFID Zugangssysteme - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Sitzkontaktschalter - „Totmannschalter“ linkes Fußpedal |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Räder (Schäden, Fremdkörper beim Lenk- und Antriebsrad) - Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleiß, Aufhängung, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben) - Anbaugeräte - Hubketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung, Schmierung) - Hydraulik (Leckagen) - Batteriekapazität - Geräteaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast - Chassis – Fahrerschutzdach – Lastschutzgitter. - Rückhaltesystem, wenn vorhanden - Funktionsprüfung - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung - Heben, Senken, Neigen - Anbaugeräte, Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten - Beleuchtung |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeitsdiagramm - Gewichtsverteilung - Hilfsmittel für Lastaufnahme (Flach-, Gitterbox-, Fasspaletten) - Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch - Art der Lastaufnahme - Hubmastneigung, Gabelneigung - Bodenneigung |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Hubgerüst - Zugang zum Bedienplatz - bei Austausch der Gabelzinken - bei Batteriewechsel - bei Montage von Anbaugeräten |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Einstellen des Sitzes (Gewicht, Abstand zu den Pedalen) - Anlassen/Starten - Betätigung aller Stellteile (ohne Last) |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Feststellbremse - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Gabel mit den Spitzen nach unten neigen - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung - „Abspringen“ vom Schubmaststapler beim Auslaufen in den Stillstand |  |
| 7 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Richtzeiten: Die angegebenen Abmessungen und Fahrzeiten sind Richtwerte |  |

1. Übung:

Vor- und Rückwärtsfahren, Bremsen, Anheben und Absenken Mast, Ein- und Ausfahren Schub, Parken auf Parkfläche

Übungszeit: xx Minuten

2. Übung

Eine Acht vorwärtsfahren ohne Last

Übungszeit: xx Minuten

3. Übung

Gitterbox in A aufnehmen und in B absetzen und stapeln 3 hoch

A

B

Übungszeit: xx Minuten

4. Übung

Eine Acht vorwärtsfahren mit Last

A

Übungszeit: xx Minuten

5. Übung

Mäander fahren von A nach B, Gitterbox in A aufnehmen und in B absetzen und stapeln 3 hoch

A

B

Übungszeit: xx Minuten

6. Übung

7. Übung

Übung 6: Mäander fahren von A nach B, Gitter Box in A aufnehmen und in B in Regal einstapeln,

Übung 7: Gitterboxen aus Regal ausstapeln, Mäander von B nach A fahren und aufeinanderstapeln

A

B

6 Übungszeit: xx Minuten

7 Übungszeit: xx Minuten

3.2.5 Modul 3-Seitenstapler

3.2.5.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. xx LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und Anbaugeräten • Aufbau eines Gabelstaplers • Lenkungskonzepte • Arten der Kraftübertragung • Funktion einzelner Anbaugeräte und dergleichen - Seitenschieber - Zinkenverstellung - Cage (begehbare Ladungsträger) • Funktion von PSAgA • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Notablass - Not-Abseileinrichtung (gesonderte Qualifizierung) |  |
| 4 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Flurförderzeug und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Einfluss von Anbaugeräten • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen) • Einfluss der Räder (Verformung, Beschädigung) • Einfluss der Führung (Schiene, Induktion) • Stopp am Gangende und Gangwechsel • Gabelschwenken im Gang |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen - Mitnahme von Personen - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Assistenzsysteme • Personenschutzeinrichtung |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb – Not-Ablass (Werkzeug vorhanden) |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme (Dreiseitenstapler) - nahe am Gabelrücken aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben • Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Tragfähigkeit von Regalen - Fachlasten - Feldlasten • Sicht auf Verkehrswege - Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel) toter Winkel höhenabhängig, Ladegutabmessungen abhängig - Rückwärtsfahrt • Transport von Gefahrstoffen |  |
| 9 | ### Verkehrsregelung/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand der Verkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten • Befahren von Regalgängen |  |

3.2.5.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt die Summe der Übungszeiten: xxx Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Stellteile für das Fahren - hand- bzw. fußbetätigt - Fahrschalter, Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Doppelpedalsteuerung - Stellteile für das Bremsen - hand- bzw. fußbetätigt - Betriebsbremse - Feststellbremse - Unterlegkeil - Stellteile für die Lenkung - Lenkrad, Deichsel - Joystick - Stellteile zum Handhaben der Last - Steuerung des Hubwerkes - Steuerung der Neigeeinrichtung - Steuerung von Anbaugeräten (z.B. Seitenschieber, Klammern) - Sonderstellteile - Multifunktionshebel - Rücktasteinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - Kartenschloss - Transponder - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Fahrerrückhalteeinrichtung - Notablass - Zweihandsteuerung - Einspur-Einrichtung - Andocken und Abdocken von Cages - Seitenschranken - Anschlagpunkte für Not-Abseileinrichtung |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Räder (Schäden, Fremdkörper) - Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleiß, Aufhängung, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben) - Anbaugeräte - Hubketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung, Schmierung) - Hydraulik (Leckagen) - bei Batterieantrieb: - Kapazität - Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast, - Karosserie – Fahrerschutzdach – Lastschutzgitter. - Anhängevorrichtung - Rückhaltesystem - Funktionsprüfung - Kabinen- und Masthub - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung Heben/Senken/Schwenken - Anbaugeräte, Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten - Beleuchtung |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeitsdiagramm - Gewichtsverteilung - Hilfsmittel für Lastaufnahme (Flach-, Gitterbox-, Fasspaletten, Bigbags) - Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch - Art der Lastaufnahme - Hubmastneigung - Fahrbahnneigung |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Hubgerüst - Zugang zum Bedienplatz/Bedienstand - bei Batteriewechsel - bei Montage von Anbaugeräten |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Einstellen des Fahrersitzes (Gewicht, Abstand zu den Pedalen) - Benutzen der Fahrerrückhalteeinrichtung - Anlassen/Starten - Betätigung aller Stellteile (ohne Last) |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Feststellbremse betätigen - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Gabel mit den Spitzen nach unten neigen - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung |  |
| 7 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Richtzeiten: |  |

Übung 1: Vor- und Rückwärtsfahren, Bremsen, Anheben und Absenken des Fahrerstandes, Parken auf Parkfläche

Übungszeit xx Minuten

Übung 2: Palette/Gitterbox mit Gabel aufnehmen aufnehmen von A nach B fahren, Palette /Cage absetzen, Gabel schwenken

A

B

Übungszeit xx Minuten

Übung 3: Palette/Ladungsträger in A aufnehmen, Einspuren, in Regalgasse einfahren, anhalten, Einlagern in Höhe, manuelles Fahren zu den Positionen, aus Regalgasse ausfahren und in B Palette/Ladungsträger absetzen

A

B

Übungszeit xx Minuten

Übung 4 : Gitterbox7ladungsträger in A aufnehmen,  einspuren, in Regalgasse 1 einfahren,  anhalten, Einlagern in Höhe, Auslagern in Höhe, aus Regalgasse 1 ausfahren, ausspuren, Bogen fahren, einspuren, in Regalgasse 2 einfahren, durchfahren, aus Regalgasse 2 ausfahren, ausspuren, Bogen fahren und in A parken

A

Übungszeit xx Minuten

3.2.6 Modul Vertikal-Kommissionierer

3.2.6.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. xx LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 3 | Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und Anbaugeräten • Aufbau eines Vertikallommissionierers • Lenkungskonzepte • Arten der Kraftübertragung • Funktion einzelner Anbaugeräte und dergleichen - Cage/Palette (begehbare Ladungsträger) • Funktion von PSAgA • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Notablass - Not-Abseileinrichtung (gesonderte Qualifizierung) |  |
| 4 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Flurförderzeug und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Einfluss von Anbaugeräten • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen) • Einfluss der Räder (Verformung, Beschädigung) • Einfluss der Führung (Schiene, Induktion) • Stopp am Gangende und Gangwechsel • Gabelschwenken im Gang |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen - Mitnahme von Personen - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Assistenzsysteme • Personenschutzeinrichtung (im Schmalgang) |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb – Not-Ablass (Werkzeug vorhanden) |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme - Cage/Palette arretieren aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Zustand des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Tragfähigkeit von Regalen - Fachlasten - Feldlasten • Sicht auf Fahrbahn - Sichthilfsmittel (z.B. Kamera, Spiegel) toter Winkel höhenabhängig, Ladegutabmessungen abhängig - Rückwärtsfahrt • Transport von Gefahrstoffen |  |
| 9 | ### Verkehrsregelung/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand der Verkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten • Befahren von Regalgängen |  |

3.2.6.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt die Summe der Übungszeiten: XXX Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Stellteile für das Fahren - hand- bzw. fußbetätigt - Fahrschalter, Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Doppelpedalsteuerung - Stellteile für das Bremsen - hand- bzw. fußbetätigt - Betriebsbremse - Feststellbremse - Stellteile für die Lenkung - Lenkrad, Deichsel - Joystick - Stellteile zum Handhaben der Last - Steuerung des Hubwerkes - Steuerung der Neigeeinrichtung - Steuerung von Anbaugeräten (z.B. Seitenschieber, Klammern) - Sonderstellteile - Multifunktionshebel - Rücktasteinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - Kartenschloss - Transponder - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Fahrerrückhalteeinrichtung - Notablass - Zweihandsteuerung - Einspur-Einrichtung - Andocken und Abdocken von Cages - Seitenschranken - Anschlagpunkte für Not-Abseileinrichtung |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Räder (Schäden, Fremdkörper) - Gabelzinken (Verformung, Risse, Verschleiß, Aufhängung, Sicherung gegen Herausheben und Verschieben) - Anbaugeräte - Hubketten (ausreichende und gleichmäßige Spannung, Schmierung) - Hydraulik (Leckagen) - bei Batterieantrieb: - Kapazität - Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast, - Karosserie – Fahrerschutzdach – Lastschutzgitter. - Arretier-Vorrichtung - Rückhaltesystem - Funktionsprüfung - Kabinen- und Masthub - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung Heben/Senken/Schwenken - Anbaugeräte, Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten - Beleuchtung |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeitsdiagramm - Gewichtsverteilung - Verschiebung des Lastschwerpunktabstandes durch - Art der Lastaufnahme - Fahrbahnneigung - Handkräfte |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Mast - Zugang zum Bedienstand - bei Austausch der Gabelzinken - bei Batteriewechsel - bei Montage von Anbaugeräten |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Einstellen des Bedienstandes (Abstand zu den Pedalen) - Starten - Betätigung aller Stellteile (ohne Last) |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Feststellbremse betätigen - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Gabel mit den Spitzen nach unten neigen - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung - Rückwärts Absteigen vom FFZ bei Stillstand |  |
| 7 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Richtzeiten: |  |

Der Umfang der praktischen Qualifizierung beträgt die Summe der Richtzeiten: xxx Minuten

Übung 1: Vor- und Rückwärtsfahren, Bremsen, Anheben und Absenken des Fahrerstandes, Parken auf Parkfläche

Übungszeit xx Minuten

Übung 2: Palette/Cage aufnehmen von A nach B fahren, Palette /Cage absetzen.

A

B

Übungszeit xx Minuten

Übung 3: Palette/Cage in A aufnehmen,  in Regalgasse einfahren, an Regal seitlich anfahren, Pick in Höhe, von Regal wegfahren aus Regalgasse ausfahren und in B Palette/Cage absetzen

A

B

Übungszeit xx Minuten

Übung 4: Palette/Cage in A aufnehmen,  Einspuren, in Regalgasse einfahren, anhalten, Pick in Höhe, aus Regalgasse aus fahren und in B Palette/Cage absetzen

A

B

Übungszeit xx Minuten

Übung 5 : Palette/Cage in A aufnehmen,  einspuren, in Regalgasse 1 einfahren, anhalten, Pick in Höhe, aus Regalgasse 1 ausfahren, ausspuren, Bogen fahren, einspuren, in Regalgasse 2 einfahren, durchfahren, aus Regalgasse 2 ausfahren, ausspuren, Bogen fahren und in A Palette/Cage absetzen

A

Übungszeit xx Minuten

3.2.7 Modul Kleinteile-Kommissioniergeräte (LCEP)

3.2.7.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. 2 LE, weitestgehend deckungsgleich mit der Allgemeinen Theorie

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle mit Kleinteile-Kommissionierern • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Kommissionieren |  |
| 3 | Aufbau und Funktion des Kleinteile Kommissionierers • Aufbau des Kommissionierers • Lenkung/Steuerung des Kommissionierers - Stellteile für das Fahren - Stellteile für das Bremsen - Stellteile für die Lenkung - Stellteile zum Handhaben der Last • Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Notablassfunktion |  |
| 4 | Betrieb allgemein • Was muss bei der Benutzung des Kommissionierers beachtet werden – innerbetriebliche Verkehrsregeln – Betriebsanleitung – Betriebsanweisung – Aufladen der Batterie • Verlassen des Kommissionierers – Abstellen (wo und wie) – Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen – Mitnahme von Personen – Rückwärtsfahren – Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung – Sicherung des Arbeitsbereiches • Befahren von Steigung, Gefälle, Unebenheiten • Einsatzbereiche des Kommissionierers – Kommissionieren von Stückgut – Wartungsarbeiten – Montagearbeiten • Örtliche betriebliche Regelungen |  |
| 5 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 6 | Umgang mit Last • Kommissionieren • Last gleichmäßig auf Ladefläche verteilen • Sichern von sperrigen, unsicheren Lasten • Sicht auf den Fahrweg sicherstellen • Maximale Lastaufnahme des Fahrzeugs berücksichtigen • Transport von Gefahrstoffen |  |
| 7 | Abschlussprüfung |  |

3.2.7.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt ca. 30 Minuten

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gewöhnung an den Kleinteile-Kommissionierer • Einsatzprüfung • Starten des Kommissionierers • Mit dem Fahrerstand vertraut machen • Bedienerplattform anheben und absenken • Vor- und Rückwärtsfahrt • Bremsen |  |
| 2 | Fahr- und Kommissionierübungen • Parcoursfahrt • Bremsübung • Kommissionieren an einem Regal • Fahrt rückwärts/Rangieren in niedrigster Stellung • Fahrt mit Bedienerplattform in höchster Stellung |  |
| 3 | Abschlussprüfung |  |

Fahr- und Kommissionierübungen

1. Übung:

Gewöhnung an den Kommissionierer – Fahren einer geraden Strecke mit abgesenkter und angehobener Plattform und Bremsen vor einem Hindernis

2. Übung:

Gewöhnung an den Kommissionierer – Fahren mit abgesenkter und angehobener Plattform

Vorgezeichnete Strecke mit mittig aufgestellten Hindernissen (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren.

Der Abstand der Hindernisse kann dabei unterschiedlich gewählt werden.

Fahren mit abgesenkter Plattform, dann in angehobenem Zustand; vorwärts und rückwärts.

3.Übung:

Beherrschung des Kommisionieres – Kurventechnik

Vor- und Rückwärtsfahren um Hindernisse, die auf zwei parallelen Strecken (Abstand Y) hintereinander im Abstand X aufgebaut sind.

Die aufgestellten Hindernisse in kleinen und großen Kurven vorwärts umfahren.

4. Übung:

Kommissionierübung

Drei Gegenstände aus drei räumlich getrennten Regalen/Positionen, in drei unterschiedlichen Höhen mit dem Kommissionierer abholen und anschließend am Ablageplatz entladen.

3.2.8 Modul Horizontal-Kommissionierer und Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform

3.2.8.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. 2 LE,  weitestgehend deckungsgleich mit der Allgemeinen Theorie

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle mit Horizontal-Kommissionierern • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 1 | Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und Anbaugeräten • Aufbau eines Horizontal-Kommissionierers • Lenkung hinsichtlich Unterschied Kommissionierer – Kraftfahrzeug • Arten der Kraftübertragung • Hinweis auf Flurförderzeuge für den Einsatz in feuergefährdeten und explosionsgefährdeten Bereichen • Sicherheitseinrichtungen - Not-Halt/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen |  |
| 1 | Antriebsarten • Batterie-elektrischer Antrieb - Batteriewechsel - Batterieladen - Batterietechnologie (Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium- Ionen, Lithium-Phosphat) |  |
| 5 | ### Standsicherheit • Schwerpunkt von Kommissionierern und Last - Hebelgesetz - Lastschwerpunktdiagramm - Hubhöhe und Hubgerüstneigung - Unterschied zwischen Fahren mit und ohne Last • Standfläche - Kippdreieck • Anfahren, Kurvenfahren und Bremsen - Fahrgeschwindigkeit und Kurvenradius • Einfluss der Bodenbeschaffenheit (Neigung, Schwellen, Vertiefungen) • Einfluss der Bereifung (Verformung, Beschädigung) • Wenden auf schiefen Ebenen |  |
| 6 | Betrieb allgemein • Beachtung der Betriebsanleitung(en) - bestimmungsgemäße Verwendung - Abstimmung von Flurförderzeug und Anbaugerät • Beachtung der Betriebsanweisung • Fahren nur nach schriftlicher Beauftragung • Fahrgeschwindigkeit anpassen - an Last, Fahrbahn, Umgebungsbedingungen - vorausschauend Fahren - Folgen bei abruptem Bremsen • Verlassen des Flurförderzeuges - Abstellen (wo und wie) - Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen - Betrieb in Lärmbereichen - Bereiche mit Kundenverkehr - Rückwärtsfahren - Aufenthalt unter angehobener Last - Beobachtung der Fahrbahn und der unmittelbaren Umgebung - Gebrauch von Warnzeichen - Sicherung des Arbeitsbereiches • Befahren von Steigung und Gefälle |  |
| 7 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 8 | ### Umgang mit Last • Lastaufnahme - nahe am Gabelrücken aufnehmen - fahren nicht höher als bodenfrei angehoben • Gewicht der Last und Lage des Schwerpunktes feststellen • Auswahl des geeigneten Lastaufnahmemittels • Umgang mit nicht palettierten Lasten • Zustand der Last und des Lastaufnahmemittels - frei von Beschädigungen - stapelbar • Tragfähigkeit von Regalen - Fachlasten - Feldlasten • Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten • Transport von Gefahrstoffen |  |
| 10 | ### Verkehrsregelung/Verkehrswege • Innerbetriebliche Verkehrsregelung beachten - Benutzung freigegebener Verkehrswege - Vorfahrtsregelung - Fahrgeschwindigkeit - Beleuchtung • Zustand derVerkehrswege beachten - tragfähig, eben und befestigt - rutschig, griffig - frei von Hindernissen, Schlaglöchern • Befahren von Laderampen, Überladebrücken • Befahren von Engpässen, Toren und Durchfahrten • Befahren von Regalgängen • Überqueren von Entwässerungsrinnen, Schächte |  |

3.2.8.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit für die praktische Qualifizierung beträgt ca. 30 Minuten pro Teilnehmer

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### Einweisung am Flurförderzeug - Stellteile für das Fahren - hand- bzw. fußbetätigt - Fahrschalter, Fahrpedal - Fahrtrichtungsschalter - Stellteile für das Bremsen - hand- bzw. fußbetätigt - Betriebsbremse - Feststellbremse - Stellteile für die Lenkung - Lenkrad, Deichsel - Joystick - Sonderstellteile - Multifunktionshebel - Rücktasteinrichtung - Sicherung gegen unbefugte Benutzung - Schaltschlüssel - Nummernschloss - Kartenschloss - Transponder - Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Fußkontaktschalter |  |
| 2 | ### Tägliche Einsatzprüfung - Sichtprüfung - Reifen (Schäden, Fremdkörper) - Anbaugeräte - Hydraulik (Leckagen) - bei Batteriekapazität - Fahrzeugaufbau (bleibende Verformungen, Risse) - Hubmast - Funktionsprüfung - Wirksamkeit der Bremsen - Funktionen zur Lasthandhabung - Heben, Senken, Neigen - Zusatzeinrichtungen - Warngeber, akustisch und optisch - Hupe - Warnleuchten |  |
| 3 | ### Lastaufnahme - Tragfähigkeiten - Gewichtsverteilung - Verschiebung des Lastschwerpunkts |  |
| 4 | ### Gefahrstellen am Flurförderzeug - Zugang zum Bedienstand |  |
| 5 | ### Gewöhnung an das Flurförderzeug - Starten - Betätigung aller Stellteile |  |
| 6 | ### Verlassen des Flurförderzeuges - Lastaufnahmemittel in tiefste Stellung fahren - Motor abstellen - Sichern gegen unbefugte Benutzung |  |
| 7 | ### Fahr- und Stapelübungen Hinweis zu den Abmessungen X, Y, Z und den Richtzeiten: |  |

Fahr- und Kommissionierübungen

1. Übung:

Gewöhnung an den H-Kommissionierer – Fahren einer geraden Strecke ohne und mit Last, Bremsen vor einem Hindernis

2. Übung:

Gewöhnung den H-Kommissionierer – Kurven fahren ohne und mit Last, vorwärts und rückwärts.

Vorgezeichnete Strecke mit mittig aufgestellten Hindernissen (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren.

Der Abstand der Hindernisse kann dabei unterschiedlich gewählt werden.

3.Übung:

Beherrschung des H-Kommissionierers – Kurventechnik

Für Niederhub-MFFZ Regalgänge als Pylonenkurs.

Vorwärtsfahren von einem Regalgang in den anderen.

90° Ecken

90° Ecken

90° Ecken

90° Ecken

4. Übung:

Kommissionierübung

Palette aus der Bodenebene aufnehmen, in einen Regalgang einfahren und an Regalen entlang fahren und kommissionieren, aus dem Regalausfahren und Palette abstellen

3.2.9 Modul Niederhub-MFFZ kraftbetrieben, deichselgeführt

3.2.8.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang der beträgt ca. 2 LE, weitestgehend deckungsgleich mit der Allgemeinen Theorie

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Unfallgeschehen, Gefährdungen • Statistiken über Unfälle mit MFFZ • Ausgewählte Unfälle • Gefährdungen beim Betrieb |  |
| 3 | Aufbau und Funktion des MFFZ • Aufbau des MFFZ • Lenkung/Steuerung des MFFZ - Stellteile für das Fahren - Stellteile für das Bremsen - Stellteile für die Lenkung - Stellteile zum Handhaben der Last • Sicherheitseinrichtungen - Notausschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen |  |
| 4 | Betrieb allgemein • Was muss bei der Bedienung des MFFZ beachtet werden – innerbetriebliche Verkehrsregeln, Kundenverkehr – Betriebsanleitung – Betriebsanweisung – Aufladen der Batterie • Abstellen des MFFZ – Abstellen (wo und wie) – Sichern gegen unbefugte Benutzung • Gefährdung dritter Personen – Mitnahme von Personen – Kunden – Beobachtung der Verkehrswege und der unmittelbaren Umgebung – Sicherung des Arbeitsbereiches, insbesondere beim Ein- und Auslagern von Paletten aus Regalen • Befahren von Steigung, Gefälle, Unebenheiten • Einsatzbereiche des MFFZ – Aufnahme von folierten Paletten – Aufnahme von Paletten mit Stückgut – Ein- und Auslagerung in Regale (optional) – Hubladebühnenbetrieb am LKW (optional) • |  |
| 5 | Regelmäßige Prüfung • tägliche Sicht- und Funktionsprüfung durch die Bedienperson – Beispiele sicherheitstechnischer Mängel – Mängelmeldung/Mängelbeseitigung – Sicherung gegen Weiterbetrieb |  |
| 6 | Umgang mit Last • Palette am Gabelrücken aufnahmen • Kommissionieren • Last gleichmäßig auf Ladefläche verteilen • Sichern von sperrigen, unsicheren Lasten • Sicht auf den Fahrweg sicherstellen • Maximale Lastaufnahme des Fahrzeugs berücksichtigen • Transport von Gefahrstoffen |  |

3.2.9.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Die Richtzeit pro Teilnehmenden für die praktische Qualifizierung ca. 30 Minuten + ca. 30 Minuten für Arbeiten auf Hubladebühnen

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gewöhnung an das MFFZ • Einsatzprüfung • Starten des MFFZ • Vor- und Rückwärtsfahrt • Bremsen |  |
| 2 | Fahr- und Kommissionierübungen • Parcoursfahrt • Bremsübung • Fahrt rückwärts/Rangieren • Abstellen von Paletten auf Bodenebene im Blocklager oder ähnlichem Für Sonderbauten sollte ähnliche Parcours betriebsspezifisch entwickelt werden Zusätzlich bei Arbeiten auf der Hubladebühne • Transport von Paletten vom LKW zum Bereitstellungspunkt • Transport von Paletten vom Bereitstellungspunkt in den LKW • Verfahren von MFFZ und Last auf der Hubladebühne |  |

Fahr- und Kommissionierübungen

1. Übung:

Gewöhnung an das MFFZ – Gehen einer geraden Strecke ohne und mit Last, Bremsen vor einem Hindernis

2. Übung:

Gewöhnung an das MFFZ – Kurven gehen ohne und mit Last, vorwärts und rückwärts.

Vorgezeichnete Strecke mit mittig aufgestellten Hindernissen (z.B. Verkehrsleitkegel) abfahren.

Der Abstand der Hindernisse kann dabei unterschiedlich gewählt werden.

3.Übung:

Beherrschung des MFFZ – Kurventechnik

Vorwärtsfahren von einem Regalgang in den anderen.

90° Ecken

90° Ecken

90° Ecken

90° Ecken

4. Übung:

Kommissionierübung

Palette aus der Bodenebene in einem Regalgang entnehmen, in einen parallelen Regalgang einfahren und auf Bodenebene im Regal abstellen

3.2.10 Modul Hochhub-MFFZ kraftbetrieben, deichselgeführt

3.2.10.1 Lehrinhalte Theorie

Der Umfang besteht aus der Theorie 3.8.2.1 und einem zusätzlichen Modul zur Tragfähigkeit und Stabilität

Der Umfang der beträgt ca. 1 LE

| Lfd. Nr. | Themen | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 7 | Unfallgeschehen, Gefährdungen beim Ein- und Auslagern von Lasten • Tragfähigkeitsdiagramm • Stabilitätsdreieck |  |
| 8 | Aufbau und Funktion des Hochhubs • Hubmaststeuerung des MFFZ • Sicherheitseinrichtungen - Nottastschalter/Batteriestecker - Signalgeber/Warneinrichtungen - Abdeckung Quetsch- und Scherstellen am Mast |  |
| 9 | • Gefährdung dritter Personen beim Ein- und Auslagern - Sicherung des Arbeits- bzw. Gefährdungsbereiches - Sicherstellen des eigenen Fluchtweges - Gänge für Kundenverkehr sperren |  |

3.2.10.2 Lehrinhalte Praxis, Qualitätskriterien und Richtzeiten

Der Umfang besteht aus der Praxis 3.8.2.2 30 Minuten und zusätzlichen Übungen zum Ein- und Auslagern im Blocklager und in Regalen ca. 30 Minuten

| Lfd. Nr. | Lehrinhalte | Umfang |
| --- | --- | --- |
| 5 | Fahr- und Kommissionierübungen Ein- und Auslagern im Regal • Einlagern von Paletten im Regal in verschiedene Höhen • Auslagern von Paletten im Regal aus verschiedenen Höhen • Absperren des Arbeitsbereiches insbesondere in Verkaufsräumen Auf- und Abstapeln von Ladungsträger - Auf- und Abstapeln von Paletten - Auf- und Abstapeln von Paletten mit Last (Blocklager) - Auf- und Abstapeln von Metallgitterboxen und ähnlichen Ladungsträger |  |

Fahr- und Kommissionierübungen

5. Übung:

Palette aus der Bodenebene in einem Regalgang entnehmen, in einen parallelen Regalgang einfahren und auf 1. Regalebene im Regal einlagern und danach aus 1. Regalebene auslagern und zurück auf die Ursprungsposition stellen.

Übung für die 3. Regalebene wiederholen

Übung für die 5. Regalebene wiederholen

6. Übung:

Palette mit Ware (foliert) aus der Bodenebene aufnahmen und auf 2. Palette mit Ware (foliert) absetzen. 2. Palette wieder aufnehmen und auf dem Boden absetzen.

7. Übung:

1. Gitterbox (leer) aus der Bodenebene aufnahmen und auf 2. Gitterbox (leer) absetzen. Weitere Gitterbox (leer) aufnehmen und auf 1. Gitterbox absetzen 3-hoch). Und wieder zurückbauen

Anhang C

Beispielhafte Prüfungsparcours

C 8.2.1	 Prüfungsparcours Gabelstapler, Hochhub-MFFZ mit klappbarer Plattform,

C 8.2.2	 Prüfungsparcours Mitnahmestapler

C 8.2.3 	Prüfungsparcours Schubmaststapler

C 8.2.4 	Prüfungsparcours Drei-Seitenstapler

C 8.2.5 	Prüfungsparcours Vertikal-Kommissionierer

C 8.2.6 	Prüfungsparcours LCEP

C 8.2.7 	Prüfungsparcours Horizontal-Kommissionierer, Niederhub-MFFZ mit klappbarer Plattform

C 8.2.8 	Prüfungsparcours Hochhub -MFFZ

Anhang D

Hilfestellung Aufsicht, für Auszubildende 15-17 Jahre

Was ist zu beachten, damit Jugendliche unter 18 Jahren zu Ausbildungszwecken zum Steuern von Flurförderzeugen   beauftragt werden dürfen?

| 1 | Betrieblicher Arbeitsschutz muss in unternehmerischer Eigenverantwortung gestaltet werden. Große Unterschiede zwischen den Betrieben auch schon innerhalb einer Branche und dem Personal, insbesondere auch unterschiedlich verlässliche Jugendliche, erfordern individuelle Einzelfallentscheidungen der Betriebe bei der Beauftragung von Jugendlichen. Der Drehpunkt aller Entscheidungen ist daher die Gefährdungsbeurteilung mit ausreichender Dokumentation – vor Aufnahme der Tätigkeit. Die folgende Vorlage ist ein Hilfsmittel, mit dem im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Voraussetzungen geklärt werden können, unter welchen Umständen Jugendliche unter 18 Jahren im Rahmen der berufsbildbezogenen Ausbildung (z.B. zur Fachkraft für Lagerwirtschaft) Flurförderzeuge steuern dürfen. |
| --- | --- |
| 2 | Steuern von Flurförderzeugen (§ 7 Abs. 1 DGUV Vorschrift 68 |
| 2.1 | Voraussetzungen Gemäß § 7 der Unfallverhütungsvorschrift „Flurförderzeuge“ (DGUV Vorschrift 68, bisher BGV D27) darf der Unternehmer bzw. der für die Betriebsstätte Verantwortliche nur Personen mit dem selbständigen Steuern von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand beauftragen, die - mindestens 18 Jahre alt sind, - für diese Tätigkeit geistig und körperlich geeignet und zum selbstständigen Steuern ausgebildet sind, - dem Unternehmer oder dessen Beauftragten ihre Befähigung zum selbstständigen Steuern der bzw. des Flurförderzeuge(s) nachgewiesen haben und - einen schriftlichen Auftrag für das Steuern der bzw. des Flurförderzeuge(s) erhalten haben. |
| 2.2 | Ausbildung, Befähigung und schriftlicher Auftrag Ausgebildet und befähigt zum Führen von Flurförderzeugen sind Fahrer dann, wenn sie - nach dem DGUV Grundsatz Nr. 308-001 (bisher: BGG 925) „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ geschult worden sind, - eine Prüfung in Theorie und Praxis bestanden haben und - hierüber einen Nachweis vorlegen können. Voraussetzung für die schriftliche Beauftragung ist sowohl - eine gerätespezifische Einweisung als auch - eine Unterweisung in Bezug auf die betrieblichen Gegebenheiten. |

| 3 | Steuern von Flurförderzeugen durch Jugendliche unter 18 Jahren Abweichend von der Regelung des § 7 Abs. 1 DGUV Vorschrift 68 (bisher BGV D27) dürfen Flurförderzeuge auch von Jugendlichen unter 18 Jahren gesteuert werden, wenn dies zu berufsbildbezogenen Ausbildungszwecken und unter Aufsicht erfolgt. Dies gilt nicht als selbständiges Steuern. |
| --- | --- |
| 3.1 | Merkmal „zu berufsbildenden Ausbildungszwecken“ Zu berufsbildenden Ausbildungszwecken bedeutet, dass der Auszubildende im Rahmen des von ihm zu erlernenden Berufes auch den Umgang mit Flurförderzeugen beherrschen muss, wie dies z. B. beim Erlernen des Berufes „Fachkraft für Lagerlogistik“ oder „Fachlagerist“ der Fall ist. V Muss der Auszubildende im Rahmen des von ihm zu erlernenden Berufes auch Gabelstaplertätigkeiten ausführen? |
| 3.2 | Feststellung der Eignung des Auszubildenden vor Aufnahme der Ausbildung Unter Eignung wird sowohl die körperliche als auch die geistige und charakterliche Eignung verstanden. Zur Feststellung der körperlichen Eignung kann eine Untersuchung nach dem arbeitsmedizinischen Grundsatz G25 „Fahr-, Steuer, und Überwachungstätigkeiten“ DGUV Information 250-427 (bisher BGI 504-25) herangezogen werden. Zur geistigen und charakterlichen Eignung gehören neben - dem Verständnis für technische und physikalische Zusammenhänge und - der Fähigkeit, Signale erlernen, umsetzen und anwenden zu können, insbesondere auch - die Eigenschaft, zuverlässig, verantwortungsbewusst und umsichtig zu handeln. VIst der Auszubildende körperlich, geistig und charakterlich geeignet? |
| 3.3 | Ausbildung nach dem Grundsatz „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ Grundlage für das Führen von Flurförderzeugen stellen zum einen die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift „Flurförderzeuge“ (DGUV Vorschrift 68, bisher BGV D27) und zum anderen der DGUV Grundsatz Nr. 308-001 (bisher: BGG 925) „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ dar. Diese Anforderungen sollten hinsichtlich des Steuerns von Flurförderzeugen durch Jugendliche unter 18 Jahren im Rahmen der Ausbildung in jedem Fall eingehalten werden. Zunächst muss eine Ausbildung entsprechend dem Grundsatz „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ mit anschließender Lernkontrolle (Nachweis der Befähigung) erfolgen. Danach soll das Erlernte durch praktische Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb unter Aufsicht vertieft werden. V Hat der Auszubildende eine Ausbildung entsprechend dem Grundsatz „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ erfolgreich abgeschlossen? Liegt ein Nachweis der Befähigung ("Prüfung") vor? |

| 3.4 | Merkmal „unter Aufsicht“ Unter Aufsicht bedeutet, dass seitens des Aufsichtsführenden die jeweilige Arbeitsaufgabe - eindeutig beschrieben und vorgegeben sowie - örtlich begrenzt und - zeitlich begrenzt wird, so dass der Aufsichtsführende jederzeit in den Prozess (das Fahren) eingreifen kann. |
| --- | --- |
| 3.4.1 | Aufsichtsführender |
| 3.4.1.1 | Benennung des Aufsichtsführenden sowie schriftliche Beauftragung Der Aufsichtsführende, der vom Unternehmer mit der Ausbildung beauftragt wird, sollte benannt und hierzu schriftlich beauftragt werden. VWurde eine Person benannt und schriftlich beauftragt, die den Auszubildenden während seiner Ausbildung beim Steuern von Flurförderzeugen beaufsichtigt? |
| 3.4.1.2 | Fachliche Eignung des Aufsichtsführenden VBesitzt der Aufsichtsführende die erforderliche fachliche Eignung? Beispiele: Der Aufsichtsführende ist Ausbilder für Flurförderzeug-Fahrer. |
| 3.4.1.3 | Rechte und Pflichten des Aufsichtsführenden Rechte und Pflichten des Aufsichtsführenden sowie seine Aufgaben sollten im Einzelfall detailliert schriftlich festgelegt werden (z. B. die Aufgabe, den Auszubildenden gerätespezifisch einzuweisen). VWurden Rechte und Pflichten des Aufsichtführenden sowie seine Aufgaben schriftlich festgelegt? Beispiele: Der Aufsichtführende hat den Auszubildenden gerätespezifisch einzuweisen. |
| 3.4.2 | Zeitliche Begrenzung Unter zeitlicher Begrenzung versteht der o. g. berufsgenossenschaftliche Grundsatz eine Dauer von nicht mehr als drei Monaten. Diese zeitliche Begrenzung ist jedoch nicht zwingend, wie sich aus der Formulierung „sollte“ ergibt. Um eine nachhaltige ausreichende und regelmäßige Fahrpraxis zu gewährleisten, kann das Fahren unter Aufsicht während der gesamten Ausbildungszeit zu den oben beschriebenen „berufsbedingten Ausbildungszwecken“ erfolgen. Hierbei kann eine durchschnittliche Einsatzzeit von acht Stunden (eine Arbeitsschicht) pro Woche sinnvoll sein, wobei ein Produktionseinsatz der Jugendlichen unter dem „Deckmantel“ der Ausbildung nicht zulässig ist. |

| 3.4.2.1 | Festlegung des zeitlichen Rahmens der Ausbildung Die Zeitenräume, innerhalb denen der Auszubildende Flurförderzeuge fahren darf, sollten schriftlich festgelegt werden. VHat der Aufsichtsführende den zeitlichen Rahmen der Arbeitsaufgabe vorgegeben? Beispiele: Die Aktivitäten des Auszubildenden mit dem Flurförderzeug sollen während der zweijährigen Ausbildungszeit zu folgenden Zeiten stattfinden: - wöchentlich, Montag vormittags, Mittwoch nachmittags - am 4. jedes Monats, - vom 23.04.2025 bis 27.05.2025 • ... |
| --- | --- |
| 3.4.3 | Beschreibung der Arbeitsaufgaben Die einzelnen Arbeitsaufgaben des Auszubildenden sollten im Einzelnen schriftlich festgelegt werden. Bei der Festlegung der Arbeitsaufgaben sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass potenzielle Gefahrenstellen, wie z. B. Verladerampen, Verkehrswege mit hohem Begegnungsverkehr von Flurförderzeugen bzw. Personen oder der Transport von gefährlichen und komplex beladenen Gütern vermieden wird. VHat der Aufsichtsführende den Umfang der Ausbildung festgelegt und die Arbeitsaufgaben des Auszubildenden beschrieben? Beispiele: Der Auszubildende soll - Paletten am Einlagerplatz mit dem Gabelstapler aufnehmen. - Paletten mit dem Stapler in das Regal bringen - Paletten im Regal bis zu einer Höhe von ____m einlagern - … |
| 3.4.4 | Festlegung des Betriebsteiles Der Ort an dem der Auszubildende Flurförderzeuge fahren darf, sollte schriftlich festgelegt werden. VHat der Aufsichtsführende den örtlichen Rahmen der Arbeitsaufgabe vorgegeben? Beispiele: Die Aktivitäten des Auszubildenden mit dem Flurförderzeug sollen in folgenden Bereichen stattfinden: - Im Sichtbereich des Aufsichtführenden - Im Rufbereich des Aufsichtführenden - ___m im Umkreis vom Aufenthaltsort des Aufsichtführenden (z.B. I-Punkt im Lager) - In der Versandlagerhalle • …. |

| 3.4.5 | Festlegung der Art der Flurförderzeuge Die Flurförderzeuge, die der Auszubildende im Rahmen der Ausbildung steuern darf, sollten im Einzelnen schriftlich festgelegt werden. VHat der Aufsichtsführende die zu benutzenden Flurförderzeuge festgelegt? Beispiele: Der Auszubildende darf die folgenden Flurförderzeuge steuern: - Gegengewichtsstapler - Kommissionierstapler • ... |
| --- | --- |
| 3.5 | Auszubildender |
| 3.5.1 | Aufgaben des Auszubildenden Die einzelnen Ausbildungsabschnitte, die Arbeitsaufgaben sowie Rechte und Pflichten des Auszubildenden sollten im Einzelnen schriftlich festgelegt werden. VWurden die einzelnen Ausbildungsabschnitte, die Arbeitsaufgaben sowie Rechte und Pflichten des Auszubildenden schriftlich festgelegt? |
| 3.5.2 | Feststellung der Eignung des Auszubildenden durch den Aufsichtsführenden vor Aufnahme der Ausbildung Der Aufsichtsführende überprüft - regelmäßig - die Zuverlässigkeit des Auszubildenden, - die ordnungsgemäße Durchführung der angewiesenen Arbeiten und - dokumentiert die Ergebnisse. |
| 3.5.2.1 | Überprüfung der Zuverlässigkeit des Auszubildenden Die Zuverlässigkeit des Auszubildenden und die charakterlichen Eigenschaften des Auszubildenden im Zusammenhang mit dem Führen von Flurförderzeugen muss vom Aufsichtsführenden durch begleitende Feedbackgespräche überprüft werden. In den Feedbackgesprächen mit dem Auszubildenden soll der sicherheitsgerechte Umgang mit dem Flurförderzeug beurteilt werden. Die erforderliche Häufigkeit und die zeitliche Abfolge der Überprüfungen ist individuell zu ermitteln und das Ergebnis ist zu dokumentieren. VHat der Aufsichtsführende festgelegt, wie häufig bzw. in welchem Zeitraster er die Zuverlässigkeit (Tätigkeiten) des Auszubildenden überprüft? Beispiele: Der Auszubildende wird in folgendem Zeitraster überprüft: - ½ Stunde - Stunde - ½ Tag - Tag - mindestens einmal täglich - wöchentlich - … |
| 3.5.2.2 | V Hat der Aufsichtsführende festgelegt, wie er die Zuverlässigkeit des Auszubildenden überprüft? Beispiele: Geprüft wird, ob der Auszubildende - - sich an die Fahrregeln hält? - - auffällig geworden ist durch Alkohol oder Drogenkonsum? - - zur Leichtsinnigkeit oder besonderem Imponiergehabe neigt? - … |
| 3.5.2.3 | V Hat der Aufsichtsführende festgelegt, wie und wo die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert werden? Beispiele: Die Ergebnisse der Überprüfungen werden im Ausbildungsnachweis des Auszubildenden dokumentiert. |